Тормоз колодочный типа ТКТ

Тормоза колодочные типа ТКП с электромагнитом постоянного тока МП, МПТ применяются в подъёмно-транспортых машинах, механизмах приводов в металлургической, строительной, горонодобывающей и других отраслях промышленности.

СТРУКТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТКП-Х-Х2 
ТК - тормоз колодочный 
П - вид привода от электромагнита постоянного тока МП, МПТ
Х - диаметр тормозного шкива (барабана), мм 
Х - климатическое исполнение (У, ХЛ, Т);  2 -  категория размещения по ГОСТ 15150 69.

Тормоз ТКП с электромагнитом постоянного тока  состоит из следующих основных частей: механической части (рамы) и электромагнита МП, МПТ МПТ (для тормозов диаметром 400-800 мм – катушки ТКП соответствующего диаметра).

Тормоза ТКП эксплуатируются в механизмах всех групп режима при резких перепадах температуры окружающей среды.

Колодочные тормоза имеют пружинное замыкание, автоматически размыкаются при включении привода и устанавливаются, как правило, на быстроходных валах механизмов, оборудованных тормозными шкивами. Изменяя установочную длину пружины, можно изменять тормозной момент.

Иногда по конструктивным соображениям на тормозной шкив диаметром, например, 200мм ставят тормоз с электромагнитом, предназначенным для 100-миллиметрового шкива. В таком случае обозначение тормоза имеет вид: ТКП-200/100.

Например, на тормозной шкив 300 мм ставят тормоз с электромагнитом, предназначенным для 200-миллиметрового шкива. В таком случае обозначение тормоза имеет вид: ТКП-300/200. Тормоза могут обеспечивать расчетный тормозной момент лишь при правильной их регулировке, для чего служат гайки, на конце тяги(штока), устанавливающие её(его) ход, и гайки( в середине тяги), которыми изменяют усилие пружины. Для равномерного отхода колодок от шкива служат регулировочные болты.

Колодочные тормоза ТКП соответствуют техническим условиям:

ТУ 3178-003-11523712-94

| Технические характеристики тормозов ТКП с электромагнитом постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза | Диаметр шкива, мм | Тип э/магнита | Род тока | Рабочее напряжение, В | Максимальный тормозной момент, Н*м |  |  | Масса, кг |
|  |  |  |  |  | ПВ=25% | ПВ=40% | ПВ=100% |  |
| ТКП-100 | 100 | МП-101 | Постоянный | 110; 220. | 20 | 16 | 8 | 16 |
| ТКП-200/100 | 200 | МП-101 |  |  | 39 | 31 | 16 | 30 |
| ТКП-200 | 200 | МП-201 |  |  | 157 | 123 | 53 | 37 |
| ТКП-300/200 | 300 | МП -201 |  |  | 235 | 186 | 78 | 75 |
| ТКП-300 | 300 | МП-301 |  |  | 490 | 412 | 167 | 90 |
| ТКП-400 | 400 | катушка |  | 110; 220; 440 | 1500 | 1200 | 550 | 173 |
| ТКП-500 | 500 |  |  |  | 2500 | 1900 | 850 | 251 |
| ТКП-600 | 600 |  |  |  | 5000 | 3550 | 1550 | 415 |
| ТКП-700 | 700 |  |  |  | 8000 | 5750 | 2800 | 620 |
| ТКП-800 | 800 |  |  |  | 12500 | 9100 | 4400 | 819 |

| Тип тормоза | L | B | H | D | H1 | A | A1 | a1 | a2 | d | L1 | L2 | L3 | l1 | l2 | b1 | b2 | h1 | s | b | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКП-100 | 352 | 132 | 274 | 100 | 120 | 110 | 220 | 40 | 40 | 13 | 224 | 300 | 115 | - | - | 65 | 65 | 4 | 8 | 70 | 3,0 |
| ТКП-200/100 | 539 | 132 | 397 | 200 | 170 | 175 | 350 | 60 | 60 | 16 | 321 | 394 | 200 | 80 | 80 | 90 | 90 | 8 | 8 | 90 | 4,0 |
| ТКП-200 | 580 | 178 | 437 | 200 | 170 | 175 | 350 | 60 | 60 | 18 | 371 | 394 | 200 | 80 | 80 | 90 | 90 | 8 | 8 | 90 | 4,0 |
| ТКП-300/200 | 724 | 178 | 577 | 300 | 240 | 250 | 500 | 80 | 80 | 22 | 439 | 550 | 275 | 90 | 90 | 120 | 120 | 10 | 8 | 140 | 4,5 |
| ТКП-300 | 766 | 223 | 600 | 300 | 240 | 250 | 500 | 80 | 80 | 22 | 484 | 550 | 275 | 90 | 90 | 120 | 120 | 10 | 8 | 140 | 4,5 |

| Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза | D | A | a | A1 | d | B | b | B1 | H | h | H1 | H2 | H3 | L | l | L1 | L2 |
| ТКП-400 | 400 | 520 | 340 | 90 | 28 | 326 | 180 | 90 | 670 | 320 | 250 | 340 | 90 | 910 | 881 | 581 | 300 |
| ТКП-500 | 500 | 640 | 410 | 100 | 28 | 406 | 200 | 100 | 829 | 400 | 315 | 419 | 115 | 1030 | 1025 | 650 | 375 |
| ТКП-600 | 600 | 780 | 500 | 126 | 41 | 478 | 240 | 126 | 965 | 475 | 380 | 480 | 140 | 1243 | 1192 | 742 | 450 |
| ТКП-700 | 700 | 890 | 610 | 150 | 41 | 552 | 280 | 150 | 1115 | 550 | 430 | 555 | 172 | 1375 | 1330 | 825 | 505 |
| ТКП-800 | 800 | 1020 | 700 | 180 | 41 | 622 | 320 | 180 | 1250 | 600 | 480 | 640 | 176 | 1545 | 1489 | 924 | 565 |

При заказе необходимо указать тип тормоза, напряжение, режим работы (ПВ).

Пример: тормоз колодочный ТКП-200/100 с МО-100 У2, 220В, ПВ 40%.