Тормоз колодочный типа ТКТ

Тормоза колодочные типа ТКТ с электромагнитом переменного тока МО применяются в подъёмно-транспортых машинах, механизмах приводов в металлургической, строительной, горонодобывающей и других отраслях промышленности.

СТРУКТУРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТКТ-Х-Х2 
ТК - тормоз колодочный 
Т- вид привода от электромагнита переменного тока МО
Х - диаметр тормозного шкива (барабана), мм 
Х - климатическое исполнение (У, ХЛ, Т);  2 -  категория размещения по ГОСТ 15150 69.

Тормоз ТКТ с электромагнитом переменного тока  состоит из следующих основных частей: механической части (рамы) и электромагнита МО.

Колодочные тормоза имеют пружинное замыкание, автоматически размыкаются при включении привода и устанавливаются, как правило, на быстроходных валах механизмов, оборудованных тормозными шкивами. Изменяя установочную длину пружины, можно изменять тормозной момент.

Иногда по конструктивным соображениям на тормозной шкив диаметром, например, 200мм ставят тормоз с электромагнитом, предназначенным для 100-миллиметрового шкива. В таком случае обозначение тормоза имеет вид: ТКТ-200/100.

Например, на тормозной шкив 300 мм ставят тормоз с электромагнитом, предназначенным для 200-миллиметрового шкива. В таком случае обозначение тормоза имеет вид: ТКТ-300/200. Тормоза могут обеспечивать расчетный тормозной момент лишь при правильной их регулировке, для чего служат гайки, на конце тяги(штока), устанавливающие её(его) ход, и гайки( в середине тяги), которыми изменяют усилие пружины. Для равномерного отхода колодок от шкива служат регулировочные болты.

Колодочные тормоза ТКТ соответствуют техническим условиям:

ТУ 3178-003-11523712-94

| Технические характеристики тормозов колодочных типа ТКТ с электромагнитом МО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза | Диаметр шкива, мм | Тип э/магнита | Род тока | Рабочее напряжение, В | Максимальный тормозной момент, Н*м |  | Масса, кг |
|  |  |  |  |  | ПВ=40% | ПВ=100% |  |
| ТКТ-100 | 100 | МО-100 | Переменный | 110; 220 | 20 | 10 | 12 |
| ТКТ-200/100 | 200 | МО-100 |  |  | 39 | 22 | 25 |
| ТКТ-200 | 200 | МО-200 |  |  | 157 | 78 | 36 |
| ТКТ-300/200 | 300 | МО-200 |  |  | 235 | 118 | 70 |
| ТКТ-300/200 | 300 | МО-200 |  |  | 235 | 118 | 70 |

Габаритные и присоединительные размеры тормозов типа ТКТ

Таблица 1

| Габаритные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза | А | А1 | B | D | H | H1 | Lmax | L | L1 | L2 | L3 |
| ТКТ-100 | 220 | 110 | 130 | 100 | 244 | 105 | 395 | 339 | 207 | 300 | 125 |
| ТКТ-200/100 | 350 | 175 |  | 200 | 397 | 170 | 584 | 528 | 270 | 394 | 197 |
| ТКТ-200 | 350 |  | 177 | 200 | 407 |  | 671 | 570 | 342 |  |  |
| ТКТ-300/200 | 500 | 250 |  | 300 | 552 | 240 | 850 | 749 | 4 | 550 | 275 |

| Продолжение таб.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип тормоза | a1 | a2 | b | b1 | b2 | d | h | l1 | l2 | s | s1 |
| ТКТ-100 | 40 |  | 70 | 65 |  | 13 | 3 | 83 | 35 | 6 | 4 |
| ТКТ-200/100 | 60 |  | 90 |  |  | 18 |  | 80 |  | 8 | 7 |
| ТКТ-200 |  |  |  |  |  | 22 | 4,2 |  |  |  | 9 |
| ТКТ-300/200 | 80 | 140 | 140 | 120 |  |  |  | 90 |  |  |  |

При заказе необходимо указать тип тормоза, напряжение, режим работы (ПВ).

Пример: тормоз колодочный ТКТ-200/100 с МО-100 У2, 220В, ПВ 100%.