ТОРМОЗНЫЕ ШКИВЫ

Шкив тормозной (барабан) - деталь, используемая во всех подъемно-транспортных механизмах. Основная функция тормозного шкива - эффективная остановка и удержание в неподвижном состоянии валовых механизмов, при выключенном электродвигателе.

Тормозной шкив устанавливают между валом электродвигателя и входным валом редуктора, либо на обратной стороне последнего.

Шкив тормозной следует заменить в следующих случаях:

- если обнаружены трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности;

- если износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной толщины;

- если величина отдельных неровностей на поверхности шкива превышает 0,3 мм, и их общая   площадь более 10% от площади рабочей поверхности.

Тормозные стандартные шкивы диаметром D = 160, 200, 300, 400, 500, 600 мм изготавливаются из стали марки: 45 , 45Л по ГОСТ1050-88.

Для заказа нестандартного шкива необходимо предоставить чертеж.

Телефон/факс: +7 (812) 449-26-01

(812) 490-51-06

E-mail: pnkpspb@yandex.ru