ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА МО

Тормозные электромагниты типа МО-100, МО-200 предназначены для работы в качестве электропривода пружинных колодочных тормозов. Электромагниты изготавливаются для поставок в страны с умеренным и тропическим климатом. Климатические исполнения - У2, УХЛ2, Т2, категория размещения - 2, ГОСТ 15150-69. Степень защиты IРОО.

# Тормозные электромагниты переменного тока серии МО-100 и МО- 200 используются для дистанционного растормаживания пружинных колодочных (крановых) тормозов серии ТКТ. Электромагнит  МО-100 предназначен для диаметра шкива тормоза 100 мм, МО-200  для растормаживания шкива тормоза диаметром 200 мм. Электромагниты МО-100 и МО-200 изготавливаются на напряжение 220, 240, 380, 400, 415, 440 и 500В однофазного переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, они рассчитаны на работу в прерывисто-продолжительном (ПВ = 100%) и повторно-кратковременном (ПВ = 40%) режимах. Электромагниты МО для работы в повторно-кратковременном режиме допускают до 1000 включений в час (ограничение по нагреву), а в прерывисто-продолжительном режиме - до 300 включений в час. Продолжительность цикла работы электромагнитов МО-100 и МО-200 для режима ПВ = 40% - не более 10 мин.

Тормозные электромагниты имеют две основные части: магнитопровод и обмотку возбуждения (катушку). Магнитопровод состоит из неподвижного ярма и подвижного якоря. При прохождении тока через укрепленную на ярме катушки возникает магнитное поле, под действием которого якорь притягивается к ярму и через систему рычагов растормаживает тормоз.

Нормативно-технический документ - ТУ 16-529.146-93

### Технические характеристики тормозных электромагнитов серии МО

| Тип электро магнита | Номинальный момент электромагнита, Н*м (кгс*см) |  | Момент массы якоря, Н*м (кгс*см) | Номинальный угол поворота якоря, градус | Потребляема (полная) мощность, ВА |  |  |  | Потребляемая (активная) мощность при притянутом якоре, Вт |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в момент включения | при притянутом якоре |  |  |  |  |  |
|  | ПВ=40% | ПВ=100% |  |  | ПВ=40% | ПВ=100% | ПВ=40% | ПВ=100% | ПВ=40% | ПВ=100% |  |
| МО-100Б | 55 | 30 | 5 | 7,5 | 2000 | 1100 | 400 | 190 | 140 | 70 | 4,4 |
| МО-200Б | 400 | 200 | 36 | 5,5 | 6800 | 4000 | 1350 | 650 | 600 | 225 | 16,5 |

Конструкция тормозных электромагнитов МО-100Б и МО-200Б

Общий вид электромагнита

I - место приложения усилия; II - шток тормоза;

1 - стойка; 2 - болт;3 - катушка; 4 - болт заземления;

5 - крышка; 6 - якорь; 7 - ярмо; 8 - боковина; 9 - ось;

10 - перемычка; 11 - стойка ярма

Примечание. 180 мм - размер, соответствующий возможному крайнему положению якоря

Магнитопровод электромагнита, состоящий из неподвижного ярма и поворачивающегося якоря, изготовлен из электротехнической стали. На ярме установлена катушка, защищенная крышкой и притянутая к ярму болтами. Выводы катушки выполнены гибкими проводами с наконечниками.

Электромагнит крепится к одному из рычагов тормоза, для чегов стойках ярма предусмотрены специальные прорези.

При подаче напряжения на выводы катушки якорь, притягиваясь к полюсам ярма, поворачивается на оси, сидящей в подшипниках, приваренных к стойкам ярма. При этом якорь нажимает перемычкой на  шток тормоза и перемещает его, благодаря чему происходит размыкание тормоза (колодки отходят от шкива тормоза).

При отключении электромагнита от питающей сети тормозной штокn под действием пружины тормоза нажимает на перемычку и заставляет якорь повернуться и отойти от ярма. При этом происходит замыкание тормоза (колодки прилегают к шкиву тормоза).

### Габаритные и установочные размеры электромагнитов серии МО

| Тип магнита | А |  |  | В |  |  |  |  |  | D | H |  |  |  |  | L |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| МО-100 | 30 | 22 | 85 | 9 | 37 | 7 | 16 | 107 | 180 | 5.5 | 21 | 100 | 145 | 192 | 32 | 102 | 58 | 14 | 130 | 45 |
| МО-200 | 38 | 40 | 140 | 13 | 74 | 9 | 21 | 174 | 295 | 5.5 | 27 | 135 | 235 | 297 | 60 | 133 | 80 | 16 | 175 | 65 |

# Пример заказа: Электромагнит МО-100Б Т2, 380В, ПВ 100%.

Телефон/факс: +7 (812) 449-26-01

(812) 490-51-06

E-mail: pnkpspb@yandex.ru