ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА МП, МПТ

И КАТУШКИ ТКП

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА МП-101, МП-201, МП-301

Электромагниты МП-101, МП-201, МП-301 предназначены для дистанционного электропривода пружинных колодочных тормозов , которые устанавливаются в различных крановых механизмах. Климатические исполнения У2, УХЛ2, Т2.

Электромагниты рассчитаны на напряжение 110 В постоянного тока для работы в режимах ПВ 25, 40 и 100% и на напряжение 220 В для работы в режимах ПВ 25 и 40%. Для работы электромагнитов при напряжении 220 В постоянного тока и ПВ 100%, а также для работы при напряжении 440 В и ПВ 25, 40 и 100% последовательно с катушкой электромагнита должен быть включен добавочный резистор.  Габаритные и присоединительные размеры электромагнитов МП

Пример заказа: Электромагнит МП-201 У2, 220В, ПВ 100%.

| Магнит | A |  |  |  | D |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  | L |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |  |
| МП-101 | 30 | 15 | 22 | 44 | 70 | 14 | 126 | 132 | М8 | 5,5 | 38 | 32 | 15 | 74 | 74 | 135 | 200 | 9 |
| МП-201 | 38 | 19 | 40 | 80 | 110 | 18 | 170 | 178 | М12 | 5,5 | 43 | 60 | 20 | 100 | 97 | 180 | 300 | 20 |
| МП-301 | 54 | 27 | 46 | 92 | 140 | 24 | 214 | 223 | М16 | 5,5 | 48 | 90 | 24 | 122 | 120 | 220 | 425 | 36 |

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА МПТ-101, МПТ-106, МПТ-108,

МПТ- 212, МПТ-301

Электромагниты МПТ-106, МПТ-108, МПТ-212, МПТ-301 предназначены для дистанционного электропривода пружинных и колодочных тормозов серии ТКП и ТКТ. Электромагниты МПТ рассчитаны для включения в сеть как постоянного, так и переменного тока (МПТ…Д) стандартных и редко применяемых напряжений. Электромагниты МПТ 212 изготавливаются также для последовательного включения. Рекомендуем для замены устаревших электромагнитов серий МП и МО.

Конструкция электромагнита

Катушка надёжно изолирована и защищена металлическим корпусом.

Металлические части, контактирующие с окружающей средой защищены от коррозии. Вывод катушки выполнен через штепсельный разъём ШР20.

Электромагнит МПТ 101 разработан для замены устаревших электромагнитов серий МО 100 и МП 101. За счет применения электронного блока управления электромагнитом при гораздо меньшей массе электромагнит МПТ 101 имеет гораздо более высокие характеристики, чем морально устаревшие аналоги. Блок управления электромагнитом встраивается в электромагнит. Степень защиты электромагнита МПТ 101 – IP 44.Один и тот же электромагнит МПТ 101 может подключаться к сети как постоянного, так и переменного напряжения величиной до 220 В. Электромагнит МПТ 101 в отличие от электромагнитов МО-100 не перегорает при заклинивании или несрабатывании якоря.

Электромагниты МПТ 201; МПТ 302 – для колодочных тормозов с диаметром шкива 200 и 300 мм заменяют устаревшие МО-200; МП-201 и МО-300; МП-301.

Преимущества электромагнита МПТ 101 перед устаревшими аналогами очевидны:

- Масса 1,8 кг. (МО100 – 4,4 кг; МП101 – 9 кг);

- Потребляемая мощность в режиме удержания – 10Вт (МО100 – 70Вт; МР101 – 23Вт);

- Нагрев корпуса электромагнита в продолжительном режиме работы всего 20-30ºС;

- Электромагнит МП101 не перегорает при заклинивании якоря при попадании стружки;

- Степень защиты IP44 по ГОСТ 14254;

Структура условного обозначения электромагнитов МПТ

| Обозначение серии электромагнита | МПТ | 3 | 01 | Д | УХЛ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифра. Условное обозначение габарита по диаметру шкива тормоза основного применения: 1 - 100 мм; 2 - 200 мм; 3 - 300 мм. |  |  |  |  |  |
| Цифры. Условный номер разработки: 01; 06; 08; 12. |  |  |  |  |  |
| Буква. Условное обозначение рода тока: Д - переменный; без буквы - постоянный. |  |  |  |  |  |
| Буква и цифры. Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150: У2; Т2; УХЛ2. |  |  |  |  |  |

ТУ 3458 - 022 - 22835403 - 2005.

По специальному заказу возможно изготовление электромагнитов МПТ последовательного возбуждения.

Основные технические параметры электромагнитов серии МПТ

| Наименование параметра | Значение параметра для типоисполнений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПТ 106 | МПТ 108 | МПТ 212 | МПТ 301 |
| Номинальное напряжение, В постоянного тока переменного тока частотой 50Гц | 24, 48, 110, 220 110, 220, 380 |  |  |  |
| Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 60% ПВ = 100% | 216 167 140 108 | 540 450 380 314 | 960 780 600 450 | 2000 1650 1400 1000 |
| Ход якоря, мм: номинальный полный | 3,5 7 | 5,0 10 | 5,5 9 | 6,0 12 |
| Время срабатывания при номинальном ходе якоря, не более, с | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
| Время возврата при номинальном ходе якоря, не более, с | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт, при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 60% ПВ = 100% | 110 75 50 30 | 194 140 100 50 | 240 150 100 60 | 340 215 140 85 |
| Допускаемое число включений в час, не более, при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 60% ПВ = 100% | 500 650 720 1000 | 500 650 720 1000 | 500 650 720 1000 | 500 650 720 1000 |
| Масса, не более, кг | 2,1 | 5,8 | 11,5 | 33,5 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электромагнитов МПТ

| Тип | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | С | Н1 | Н2 | Н3 |
| МПТ 106 | 30 | 44 | 18 | 68 | М8 | М5 | 112 | 32 | 15 | 8 |
| МПТ 108 | 30 | 44 | 18 | 90 | М8 | М6 | 134 | 32 | 15 | 8 |
| МПТ 212 | 38 | 80 | 18 | 120 | М12 | М6 | 164 | 60 | 20 | 12 |
| МПТ 301 | 54 | 92 | 24 | 166 | М16 | М6 | 210 | 85 | 24 | 15 |

Электромагниты рассчитаны на напряжение 110 В постоянного тока для работы в режимах ПВ 25, 40 и 100% и на напряжение 220 В для работы в режимах ПВ 25 и 40%. Для работы электромагнитов при напряжении 220 В постоянного тока и ПВ 100%, а также для работы при напряжении 440 В и ПВ 25, 40 и 100% последовательно с катушкой электромагнита должен быть включен добавочный резистор.

При заказе необходимо указать тип тормоза, напряжение, режим работы (ПВ).

Пример заказа: Электромагнит МПТ-212 Т2, 220В, ПВ 40%.

________________________________________________________________________________________

КАТУШКИ ТКП-400,ТКП-500,ТКП-600,ТКП-700,ТКП-800

Катушки предназначены для установки в электромагниты колодочных (крановых) тормозов постоянного тока серии ТКП с диаметром шкива

от 400 до 800 мм для районов с умеренным климатом (исполнение У2), тропическим и холодным климатом (исполнение 02) по ГОСТ 15150-69.

Катушка состоит из обмотки и внутренней металлической обечайки с двумя бобышками, предназначенными для предотвращения поворота катушки вокруг своей оси. Катушка пропитана эпоксидным компаундом на основе изоляции "Монолит". Выводы выполнены в виде пластин, имеющих на конце овальные отверстия для подсоединения.

Катушки ТКП изготавливаются параллельного и последовательного включения.

Катушки параллельного включения рассчитаны на работу при напряжении 110В и в режиме ПВ% 25. Для работы при напряжениях 220 и 440 В в режимах ПВ% 25, 40, 100, а также для работы при напряжении 110 В в режимах 40 и 100% последовательно с катушкой включается добавочное сопротивление.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК  ТКП  ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

| Тип | Напряжение, В | Режим работы ПВ, % | Размер провода, мм | Число витков | Сопротивление при 200С, Ом | Масса провода, кг | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение У2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКП-400У2 | 110 | 25 | 1,25 | 1520 | 15,2 | 13 | 850 |
|  | 110 | 40 |  |  |  |  | 630 |
|  | 110 | 100 |  |  |  |  | 370 |
|  | 220 | 25 |  |  |  |  | 1460 |
|  | 220 | 40 |  |  |  |  | 1150 |
|  | 220 | 100 |  |  |  |  | 630 |
|  | 440 | 25 |  |  |  |  | 2600 |
|  | 440 | 40 |  |  |  |  | 2140 |
|  | 440 | 100 |  |  |  |  | 1300 |
| ТКП-500У2 | 110 | 25 | 1,5 | 1520 | 12,9 | 22,6 | 960 |
|  | 110 | 40 |  |  |  |  | 700 |
|  | 110 | 100 |  |  |  |  | 400 |
|  | 220 | 25 |  |  |  |  | 1600 |
|  | 220 | 40 |  |  |  |  | 1210 |
|  | 220 | 100 |  |  |  |  | 725 |
|  | 440 | 25 |  |  |  |  | 2820 |
|  | 440 | 40 |  |  |  |  | 2180 |
|  | 440 | 100 |  |  |  |  | 1330 |
| ТКП-600У2 | 110 | 25 | 1,7 | 1350 | 10,3 | 30 | 1260 |
|  | 110 | 40 |  |  |  |  | 920 |
|  | 110 | 100 |  |  |  |  | 520 |
|  | 220 | 25 |  |  |  |  | 2000 |
|  | 220 | 40 |  |  |  |  | 1650 |
|  | 220 | 100 |  |  |  |  | 960 |
|  | 440 | 25 |  |  |  |  | 4280 |
|  | 440 | 40 |  |  |  |  | 2960 |
|  | 440 | 100 |  |  |  |  | 1640 |
| ТКП-700У2 | 110 | 25 | 2,12 | 1176 | 6,9 | 45,5 | 1770 |
|  | 110 | 40 |  |  |  |  | 1340 |
|  | 110 | 100 |  |  |  |  | 770 |
|  | 220 | 25 |  |  |  |  | 3100 |
|  | 220 | 40 |  |  |  |  | 2340 |
|  | 220 | 100 |  |  |  |  | 1440 |
|  | 440 | 25 |  |  |  |  | 5160 |
|  | 440 | 40 |  |  |  |  | 4600 |
|  | 440 | 100 |  |  |  |  | 2550 |
| ТКП-800У2 | 110 | 25 | 1,5х3,15 | 1100 | 5,75 | 67 | 2320 |
|  | 110 | 40 |  |  |  |  | 1660 |
|  | 110 | 100 |  |  |  |  | 1020 |
|  | 220 | 25 |  |  |  |  | 3500 |
|  | 220 | 40 |  |  |  |  | 2830 |
|  | 220 | 100 |  |  |  |  | 1790 |
|  | 440 | 25 |  |  |  |  | 6700 |
|  | 440 | 40 |  |  |  |  | 5400 |
|  | 440 | 100 |  |  |  |  | 3200 |
|  | 220 | 25 |  |  |  |  | 3500 |
|  | 220 | 40 |  |  |  |  | 2830 |
|  | 220 | 100 |  |  |  |  | 1790 |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК  ТКП  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

| Тип | Испол нение | Ток, А |  |  | Число витков | Сопротивление при 200С, Ом | Масса провода, кг | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВ, % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 25 | 40 |  |  |  |  |
| ТКП-400 | У2 02 | 96,5 | 75 | 59 | 139 | 0,086 | 18,5 | 770 |
|  | У2 02 | 139 | 108 | 85,5 | 96 | 0,0420 | 16,5 |  |
|  | У2 02 | 192 | 149 | 118 | 65 | 0,0247 | 13,0 |  |
|  | У2 02 | 231 | 179 | 141 | 55 | 0,0168 | 14,0 |  |
|  | У2 02 | 268 | 208 | 164 | 48 | 0,0123 | 15,0 | 880 |
|  | У2 02 | 346 | 268 | 212 | 39 | 0,0073 | 16,0 |  |
| ТКП-500 | У2 02 | 201 | 156 | 123 | 80 | 0,029 | 27 | 1000 |
|  | У2 02 | 316 | 245 | 193 | 54 | 0,0118 | 29,8 |  |
|  | У2 02 | 495 | 383 | 302 | 35 | 0,0049 | 29,6 |  |
| ТКП-600 | У2 02 | 209 | 162 | 128 | 93 | 0,0386 | 38,5 | 1500 |
|  | У2 02 | 300 | 233 | 184 | 68 | 0,0188 | 41,5 |  |
|  | У2 02 | 510 | 395 | 312 | 41 | 0,0065 | 43,3 |  |
|  | У2 02 | 630 | 490 | 387 | 34 | 0,0043 | 45 |  |
|  | У2 02 | 770 | 600 | 475 | 28 | 0,0029 | 46 |  |
| ТКП-700 | У2 02 | 312 | 234 | 185 | 76 | 0,022 | 56,4 | 1860 |
|  | У2 02 | 715 | 555 | 438 | 33 | 0,004 | 60 |  |
|  | У2 02 | 1175 | 910 | 720 | 20 | 0,0014 | 25+36,6 |  |
|  | У2 02 | 910 | 705 | 555 | 26 | 0,0026 | 61 |  |
| ТКП-800 | У2 02 | 595 | 480 | 363 | 42 | 0,0074 | 72 | 2300 |
|  | У2 02 | 1355 | 1050 | 830 | 19 | 0,0014 | 32+39,5 |  |

Катушки серии ТКП выпускаются в соответствии с ТУ 16-97 ИРАК.685422.014

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КАТУШЕК ТКП

Параллельного включения

| Тип | A | B | D1 | D2 | D3 | h | H | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКП-400 | 105 | 9 | 161 | 230 | 287 | 17 | 94 | 90 | 15 |
| ТКП-500 | 125 |  | 186 | 300 | 366 |  | 86 | 95 | 25 |
| ТКП-600 | 158 |  | 221 | 360 | 428 |  | 88 | 100 | 34 |
| ТКП-700 | 188 |  | 256 | 435 | 502 |  | 88 | 110 | 50 |
| ТКП-800 | 220 |  | 311 | 500 | 572 |  | 88 | 125 | 73 |

Последовательного включения

| Тип | Ток, А | b | h | L | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКП-400 | 75 | 9 | 17 | 90 | 21 |
|  | 108 |  |  |  | 19 |
|  | 149 |  |  |  | 17 |
|  | 179 |  |  |  | 18 |
|  | 208 |  |  |  | 19 |
|  | 268 |  |  |  | 20 |
| ТКП-500 | 156 | 9 | 17 | 95 | 31 |
|  | 245 | 9 |  |  | 34 |
|  | 383 | 13 |  |  | 34 |
| ТКП-600 | 162 | 9 | 17 | 100 | 42 |
|  | 233 | 9 |  |  | 45 |
|  | 395 | 13 |  |  | 46,5 |
|  | 490 | 13 |  |  | 48 |
|  | 600 | 13 |  |  | 49 |
| ТКП-700 | 234 | 9 | 17 | 110 | 60 |
|  | 555 | 13 | 17 | 110 | 63 |
|  | 910 | 13 | 42 | 140 | 64,5 |
|  | 705 | 13 | 42 | 140 | 64 |
| ТКП-800 | 450 | 13 | 17 | 125 | 80 |

Примеры заказа: Катушка ТКП-600, 110В, ПВ 25%, параллельное включение

Катушка ТКП-400, 208А, последовательное включение.

Телефон/факс: +7 (812) 449-26-01

(812) 490-51-06

E-mail: pnkpspb@yandex.ru