# Каталог

продукции

Уважаемые господа!

Завод выпускает золотниковые и пропорциональные гидрораспределители типа 1Р,2Р,В,РП условных проходов от 6 до 80 мм на давление до  32МПа со всеми видами управления (ручным,  механическим, гидравлическим, электрическим, электрогидравлическим), секционные гидрораспределители  типа РС, 1РС, РМ с условным проходом 8,12,16 и 25 мм с ручным, электрогидравлическим и гидравлическим управлением. Также  предприятие выпускает гидрозамки, клапанную гидроаппаратуру, функциональные гидроблоки, присоединительные  и переходные плиты.

Гидрораспределители работают в интервале температур окружающей среды от -50° до +50° С, в зависимости от вида климатического исполнения по заказу потребителя.

Продукция нашей фирмы используется во всех отраслях, где имеются станки, кузнечно-прессовое оборудование, строительно-дорожные, подъемно-транспортные, сельскохозяйственные и другие гидрофицированные машины.

Гидрораспределители   имеют   стыковочное   присоединение   с   международными присоединительными

размерами, не уступают аналогичным образцам известных западных фирм и могут их успешно заменить. Для подбора  заменяющей  аппаратуры необходимо выслать в наш адрес  гидравлическую схему со спецификацией на  Ваше оборудование или машину,  и мы дадим рекомендации по их замене на нашу продукцию.

Наша фирма готова рассмотреть любые варианты использования, как выпускаемых  гидрораспределителей, так   и участвовать в разработке новой техники по предложению потребителей.

2

Содержание

- Выбор рабочей жидкости для гидроприводов	4

- Гидрораспределители золотниковые Ду6 и 10 мм  типа 1Р6,  1Р10, В10	5

- Гидрораспределители пропорциональные Ду6 мм типа РП6, 1РП6А	14

- Гидрораспределители пропорциональные Ду10 мм типа 1РП10Б	18

- Гидрораспределители золотниковые Ду16, 20 и 32 мм типа В16, 1Р202, 1Р203, 1Рн203,1Р322,1Р323, 1Рн323, 2Р203, 2Р323	23

- Гидрораспределители пропорциональные Ду16, 20 и 32 мм типа                РП16, 1РП20, 1РП32А	33

- Гидрораспределители золотниковые Ду50 и 80 мм                                             типа Р502, Р503, Р802, Р803	36

- Гидрораспределители секционные Ду8 мм типа 1РСЭ8-25	39

- Гидрораспределители секционные Ду12 мм типа 1РС 12-25	42

- Гидрораспределители секционные Ду16 мм типа РМ16П	56

- Гидрораспределители секционные Ду16 мм типа РСЭ16	58

- Гидрораспределители секционные Ду25 мм типа РС 25.25	60

- Гидрораспределители секционные золотниковые Ду25 мм с пропорциональным электрогидравлическим управлением  типа                       РСЭ РП25.25	66

- Гидроклапан предохранительный Ду10 мм типа ГК2.25.00	72

- Гидроклапан предохранительный Ду10 мм с электроуправлением типа           ГКЕ 10-32, ГКЕ10-32М	74

- Гидроклапан предохранительный Ду20 мм типа 20-* -1-11У	79

- Гидроклапан предохранительный Ду20 мм типа 20-*- 2-11У	80

- Гидроклапан обратный управляемый Ду20 мм типа КС-3577.84.700А	81

- Гидроклапан редукционный Ду6 мм типа 1Р203АЛ-200	82

- Гидроклапан редукционный Ду10 мм типа 2Р203АЛ-200	83

- Дроссельная плита Ду6 мм типа Д2ФС6-2	84

- Дроссельная плита Ду10 мм типа Д2ФС10-2	85

- Гидрозамок Ду12 мм типа 71.01.00.000А	86

- Гидрозамок Ду16 мм типа ГЗ-2-00	88

- Гидроблок функциональный Ду16 мм типа ВЕХ16-** -ПППК	89

- Гидроблок Ду 8 мм типа БК8.00.000	91

- Гидроблок Ду6 мм типа 3БФ6-000	92

- Гидроблок Ду6 мм типа 5БФ6-000	93

- Гидроблок Ду6 мм типа  06БУ01.03Г.04Э24.05П	94

- Приводы электромагнитные типа ЭМ для аппаратуры Ду6 и 10 мм	95

- Пилоты Ду4 мм типа ПВЕ 4-00-01	98

- 32. Плита переходная В6-7311	99

- 33. Плита переходная В10-7312	100

- 34. Плита переходная В16-7324	101

3

### Выбор рабочей жидкости для гидроприводов

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216 | 12 |
| Кинематическая вязкость, мм2/ с (сСт) - оптимальная - максимальная пусковая - минимальная кратковременная | 20-35 1500 10 |
| Тонкость фильтрации (номинальная), мкм | 25 |
| Температура эксплуатации,С - максимальная - минимальная | +75 -40 |

# Рабочие жидкости, рекомендуемые для применения

|  | Марка масла | Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 17479.4-87 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фирма | ISO класс вязкости |  |  |
|  |  |  |  | VG 22 VG 46 |  |  |
|  |  |  |  | Группа по DIN 51524 |  |  |
|  |  |  |  | НLР | НVLР | НLР |
|  | «Зимний сорт» ВМГЗ ТУ 38.101479-86 МГЕ-10А ТУ 38 101572.75 Заменитель АМГ-10 ГОСТ 6794-75* АУП ТУ 38 1011258-89 | МГ-15-В(с) МГ-15-В МГ-15.Б МГ-22-Б | SНЕLL. | Shell Теllus Oil 22 |  |  |
|  |  |  | МОВIL | Моbil DТЕ 22 |  |  |
|  |  |  | ВР | Еnегgоl НLР-НМ 22 |  |  |
|  |  |  | ЕSS0 | NUTO Н22 |  |  |
|  |  |  | САSТROL | НYSТIN АWS 22 |  |  |
|  |  |  | SАЕ МОТОR OILS | SАЕ 5W |  |  |
|  | «Летний сорт» МГЕ-46В ТУ 38 001347-83 Заменитель МГ-30 ТУ 38 10150-70 И-30 ГОСТ 20799-88 | МГ-46-В МГ-46-Б И-Г-А-46 | SНЕLL |  | Shеll Теllus Оil Т 46 | Shеll Теllus Oil 46 |
|  |  |  | МОВIL |  | Моbil DТЕ 15 | Моbil DТЕ 25 Моbil Нуdгаulic Oil Меdium |
|  |  |  | ВР |  | Вагtran НV 46 | Еnегgоl НLР-46 |
|  |  |  | ЕSSО |  | UNIVIS N 46 | NUТО Н 46 |
|  |  |  | САSТROL |  | НYSТIN АWH 46 | НYSТIN АWS 46 |
|  |  |  | SАЕ МОТОR OILS |  | SАЕ 10W 30 |  |

*-только для районов особо сурового климата

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ МАСЛА

4

10

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИПА 1РП6А

Гидрораспределители пропорциональные  типа 1РП6А предназначены для

дистанционного регулирования расхода и направления потока рабочей жидкости в гидросистемах машин.

Основные ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| 1. Условный проход, мм | 6 |
| 2. Давление на входе, МПа: максимальное минимальное | 32 5 |
| 3. Давление на выходе, МПа | 5,0 |
| 4. Расход рабочей жидкости, л/мин максимальный номинальный при ∆Р=1 МПа | 25 20 |
| 5. Давление управления, МПа максимальное минимальное | 32 5 |
| 6. Продолжительность включения, мин при номинальном режиме, при давлении до 20 МПа до 32 МПа | 60 10 |
| 7. Гистерезис | См. фигуру 1 пропорц. клапанного регулятора |
| 8. Масса, кг 3-х позиционный 2-х позиционный | 2,5 2,0 |
| 9. Тип электронного блока | БУ2110-01 |

16

17

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ТИПА 1РП10Б

Гидрораспределители пропорциональные  типа 1РП10Б предназначены для дистанционного регулирования расхода и направления потока рабочей жидкости в гидросистемах машин.

Гидрораспределитель изготавливается для климатических исполнений УХЛ4, ХЛ1, О4.

Основные ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметров | Норма |
| --- | --- |
| 1. Условный проход , мм | 10 |
| 2. Давление на входе , МПа: максимальное минимальное при управлении от основного потока | 32 5 |
| 3. Давление на выходе, МПа на линии Т: на линии У: | 5,0 4,0 |
| 4. Расход рабочей жидкости, л/мин максимальный номинальный при ∆Р=1 МПа | 100 80 |
| 5. Давление управления , МПа максимальное минимальное | 32 5 |
| 6. Продолжительность включения, мин при номинальном режиме, при давлении до 20 МПа до 32 МПа | 60 10 |
| 7. Гистерезис | См. фигуру 1 пропорц. клапанного регулятора |
| 8. Время срабатывания гидрораспределителя при включении/ выключении, сек | 0,12 |
| 9. Масса, кг | 6 |

18

Структура условного обозначения

гидрораспределителя типа 1РСМ12-25

43

# Перечень секций распределителя 1РС*12-25

| Обозн. типа секции | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение | Обозн. типа секции | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Управляющая секция с встроенным редукционным клапаном на линии Р, которая соединена с линией перелива С для электро- гидравлического управления |  | 02.4 | Напорная без предохрани-тельного гидроклапана с каналами управления Х и У для электро- гидравлического управления |  |
| 02 | Напорная с гидроклапаном предохранитель-ным с каналами управления Х и У для электро-гидравлического управления |  | 02.5 | Напорная для гидравли- ческого и мускульного управления с одним каналом С |  |

| 02.1 | Напорная с гидроклапаном предохранительным для мускульного и гидравлического управления |  | 03 03.1 | Рабочая 3-х поз. с двумя соединенными с баком отводами. Гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника через линию перелива. Золотник имеет автомат. фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций То же, что 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.2 02.3 | Напорная для мускульного и гидравлического управления без гидроклапана предохранитель- ного Напорная для мускульного и гидравлического управления с гидроклапаном предохранитель- ным и электроразгрузкой |  |  |  |  |

44

# Перечень секций распределителя 1РС*12-25

| Обозн. типа секции | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение | Обозн. типа секции | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.1Е | То же что 03.1, узел управления расположен со стороны цилиндра В |  | 04.2 | То же, что 04 |  |
| 03.2 | Рабочая 3-х позиц. с двумя соединенными с баком отводами. Гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника через линию перелива. Золотник имеет автомат. фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  | 05 | Рабочая 4-х позиц. с двумя запертыми отводами. Гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника через линию перелива |  |
| 04 | Рабочая 3-х позиц. с двумя запертыми отводами. Гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника через линию перелива. Золотник имеет автомат. фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  | 07 07.1 | Сливная секция с встроенным обр. клапаном для э-гидравл. Управления Сливная секция с объединенным сливным и разгрузочным каналами |  |
| 04.1 | То же, что 04 |  | 07.2 | Сливная секция с одним разгрузочным каналом |  |
| 04.1Е | То же, что 04.1, узел управления расположен со стороны цилиндра В |  | ПВЕ-4 LHP | Управляющий гидрораспре-делитель (пилот) Пропорциона- льный клапан- ный регулятор низкого давления |  |

Буквенные обозначения:

А, В - отводы к гидрораспределителю;           Р   -   вход рабочей жидкости;

Т   -   слив;                                                          Х, У - гидролинии управления;             С   -   отвод проточного канала (перелив)

45

Габаритные и присоединительные размеры гидрораспределителя 1РСММ12-25

а) с вертикально расположенной рукояткой;

б) с горизонтально расположенной рукояткой;

в) с вертикально расположенной ручкой при наличии предохранительного клапана.

48

Перечень секций РСР25.25

|  | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение |  | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Напорная (левая) с гидроклапанами: обратным и предохранитель- ным |  | 01 | Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  |
| 20.3 | Напорная (левая) с гидроклапанами: обратным и предохранительным с управляемой настройкой |  | 05 | Рабочая с блоком предохранительных гидроклапанов. Трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  |
| 20.7 | Напорная (левая) с гидроклапанами: обратным и предохранительным с отсечным гидрораспредели-телем 1РЕ6.573Е |  | 05.5 | Рабочая с блоком клапанов (предохранительного и клапана “ИЛИ” ) Трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком при нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  |
| 20.7.2 | Напорная (левая) с гидроклапанами: обратным и предохранительным с отсечным гидрораспредели-телем 1РЕ6.573Е и переключающим гидрораспределите-лем 1РЕ6.574Е |  |  |  |  |

62

Перечень секций РСР25.25

| Обозна-чение типа секции | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение | Обозна-чение типа секции | Наименование и характеристика секции | Условное графическое обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком , вспомогательная гидролиния от насоса заперта , а другая вспомогательная линия управления соединена со сливом при нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  | 07 | Рабочая с блоком предохранительных клапанов. Рабочая трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком , вспомогательная гидролиния от насоса заперта , а другая вспомогательная линия управления соединена со сливом при нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  |
| 07.4 | Рабочая с блоком клапанов (предохранительного и клапана “ИЛИ” ) Трехпозиционная с двумя запертыми отводами; гидролиния от насоса соединена с баком , вспомогательная гидролиния от насоса заперта , а другая вспомогательная линия управления соединена со сливом при нейтральной позиции золотника. Золотник имеет автоматическую фиксацию в нейтральной позиции и пружинный возврат из рабочих позиций |  | 10.4 | Промежуточная секция с тремя обратными клапанами |  |
|  |  |  | 30 | Сливная |  |
|  |  |  | 30.1 | Сливная с двумя отводами |  |

Буквенные обозначения

А, В – отводы к гидродвигателю; С – переливная гидролиния; Р – вход рабочей жидкости;

Т1; Т2; Т3 – слив; У – гидролиния управления.

63