Техническая характеристика

КОНСТРУКЦИЯ Пневмоклапан предохранительный (рис.) представляет собой пружинную полноподъемную конструкцию, обеспечивающую высокую пропускную способность при открывании клапана для понижения давления в системе. При повышении давления под клапаном сверх давления, определяемого настройкой пружины 3, клапан 2 отходит от седла, находящегося в верхней части штуцера 1, и открывает свободный выход воздуха. Сила струи поддерживает клапан 2 в поднятом положении до тех пор, пока давление в системе не станет ниже давления настройки, после чего клапан закрывается. Размеры, мм Типоразмер; d; D; L; l; S. П- КАП 16; М24х1,5; 34; 130; 16; 30. П- КАП 25; М33х2; 46; 175; 20; 41. Приспособление для принудительного открывания предназначено для проверки исправности клапана продувкой, для чего необходимо потянуть вверх за кольцо 5. Пружина 3 сжимается, и клапан 2 освобождается от ее воздействия. Если клапан не заклинен, то он отходит от седла и открывает выход сжатому воздуху. Для исключения перенастройки клапана служит защитный колпачок 4 с пломбой. Клапан настраивают с помощью винта 6. Предохранительные клапаны имеют исполнения по номинальному давлению: 1 —на давление 0,4 МПа (4 кгс/см2), 2 — на давление 0,63 МПа (6,3 кгс/ см2), 3 — на давление 1 МПа (10 кгс/см2). Климатические исполнения предохранительных пневмоклапанов УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Предохранительный клапан предназначен для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Техническая характеристика Параметр; Нормы для типоразмеров. П-КАП 16-2; П-КАП 25-2. Условный проход, мм; 16; 25. Превышение давления над давлением настройки при котором открывается клапан, не более; 15% давления настройки. Снижение давления по сравнению с давлением настройки, при котором закрывается клапан, не более; 10% давления настройки. Номинальный расход воздуха через клапан, м3/мин; 2,6; 6,5. Масса, кг, не более; 0,20; 0,45. Пример обозначения при заказе пневмоклапана предохранительного с условным проходом 16 мм, номинальным давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: КЛАПАН П-КАП16-2УХЛ4