Техническая характеристика

Базовая модель Код УКП; Базовая модель; Код УКП. П-ДГ 04-1; 41 5171 0019; П-ДГ 16-1; 41 5171 0022. П-ДГ 06-1; 41 5171 0019; П-ДГ 20-1; 41 5171 0022. П-ДГ 10-1; 41 5171 0019; П-ДГ 25-1; 41 5171 0024. КОНСТРУКЦИЯ Дроссель с глушителем с помощью присоединительной резьбы вворачивается в выхлопное отверстие пневмораспределителей. Исполнения по виду присоединительной резьбы — с метрической резьбой и с конической дюймовой резьбой по ГОСТ 6111-52. Конструкция дросселя с глушителем приведена на рис.. Штуцер 1 имеет на одном конце наружную присоединительную резьбу и шестигранник, а на другом — сквозное отверстие с резьбой, в котором перемещается винт 2 с коническим концом, перекрывающим в зависимости от положения радиальные отверстия. Гайка 3, наворачиваемая на свободный конец винта 2, служит для стопорения винта, а также для крепления стакана 4 из металлокерамики с проницаемыми порами, который охватывает штуцер и является звукопоглощающим элементом конструкции. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ХХ; Условный проход. Х; Вид присоединительной резьбы: 2 — с конической резьбой по ГОСТ 6111 -52. Х; Климатическое исполнение и категория размещения. Пример обозначения при заказе пневмодросселя с глушителем с условным проходом 10 мм, с конической присоединительной резьбой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 10-2 УХЛ4 При монтаже пневмодроссель с глушителем заворачивается в выхлопное отверстие пневматических устройств, имеющее внутреннюю присоединительную резьбу. Положение пневмодросселей при монтаже — любое. После настройки проходного сечения дросселя (регулирования расхода) металлокерамический стакан необходимо плотно закрепить с помощью гайки. Комплект поставки: Пневмодроссель — 1. Паспорт ИПГЮ 306249.001 ПС — 1.

Техническая характеристика Параметры; Нормы для типоразмеров. П-ДГ04; П-ДГ06; П-ДГ10; П-ДГ16; П-ДГ20; П-ДГ25. Условный проход, мм; 4; 6; 10; 16; 20; 25. Номинальное давление, МПа (кгс/см2); 1,0(10). Пропускная способность Kv при полностью открытом дросселе, м3/ч, не менее; 0,4; 1,2; 1,8; 2,9; 4,4; 6,2. Снижение корректированного по характеристике А уровня звуковой мощности, дБА, не менее; 15. Масса, кг, не более; 0,020; 0,035; 0,055; 0,100; 0,160; 0,250.