Техническая характеристика

Типopaзмер Код УКП. 06-2; 41 5161 0029. 10-2; 41 5161 0015. 16-2; 41 5161 0019. 20-2; 41 5161 0021. 25-2; 41 5161 0023. КОНСТРУКЦИЯ Конструкция обратных пневмоклапанов приведена па рис.. В корпусе 1 на оси установлен подпружиненный поворотный клапан 3. Окно в корпусе, через которое устанавливается клапан, закрыто крышкой 4. При подводе сжатого воздуха в полость г клапан прижимается к седлу, препятствуя проходу воздуха в полость д. При изменении направления потока сжатого воздуха клапан отходит от седла, открывая проход для воздуха. Климатические исполнения обратных пневмоклапанов УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Обратные пневмоклапаны предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ХХ; Условный проход. Х; Исполнение по присоединительной резьбе: 2—с конической резьбой по ГОСТ 6111-52. Х; Климатическое исполнение. Пример обозначения при заказе обратного пневмоклапана с условным проходом 10 мм, с конической резьбой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Клапан 10-2УХЛ4 Габаритные и присоединительные размеры обратных пневмоклапанов приведены на рис. Монтаж обратных пневмоклапанов производится непосредственно на трубопроводах с помощью двух резьбовых присоединительных отверстий d. Стрелка на корпусе обратного пневмоклапана указывает направление, в котором обеспечивается свободный проход воздуха. Положение пневмоклапанов при монтаже — любое. Размеры, мм Типоразмер; d; L; В; Н. ГОСТ 6111-52; ГОСТ 24705-81. П-06; К1/4"; —; 47; 26; 25. П-010; К3/8"; —; 51; 31; 28. П-016; К1/2"; —; 60; 35; 33. П-020; К3/4"; —; 74; 42; 41. П-025; К1"; —; 82; 50; 48. Комплект поставки: Пневмоклапан обратный — 1. Паспорт П-0 000 ПС-1. Техническая характеристика Параметр; Нормы для типоразмеров. 06; 10; 16; 20; 25. Условный проход, мм; 6; 10; 16; 20; 25. Давление, МПа (кгс/см2): номинальное минимальное; 1,0(10) 0,1(1,0). Давление открывания клапана, МПа (кгс/см2); 0,03(0,3). Пропускная способность Kv, м3/ч, не менее; 0,80; 1,60; 4,00; 7,50; 10,0. Масса, кг; 0,07; 0,110; 0,145; 0,23; 0,32.