Техническая характеристика

Типоразмер. КОНСТРУКЦИЯКод УКП Конструкция пневмодросселя с обратным клапаном приведена на рис. . Сжатый воздух подводится к отверстию в. Манжета 2 прижимается к седлу 8 давлением воздуха, и поток воздуха проходит к отверстию г через кольцевой зазор, образованный конусом дросселя 6 и седлом 8. Седло поджато к корпусу 1 пружиной 7.. 04-2; 41 5172 0021. 06-2; 41 5172 0022. 10-2; 41 5172 0023. 16-2; 41 5172 0024. 25-2; 41 5172 0025.. Пневмодроссели с обратным клапаном 10-2; 16-2; Пневмодроссели с обратным клапаном: 04-2; 06-2. Техническая характеристика Параметр; Нормы для типоразмеров. 04-2; 06-2; 10-2; 16-2; 25-2. Условный проход, мм; 4; 6; 10; 16; 25. Номинальное давление, МПа (кгс/см2); 1,0(10). Пропускная способность Kv через открытый дроссель при закрытом клапане, м3/ч, не менее. 0,16; 0,35; 0,90; 1,70; 4,00. Пропускная способность Kv через обратный клапан при закрытом дросселе, м3/ч, не менее. 0,32; 0,70; 1,80; 3,00; 7,00. Давление открывания обратного клапана, МПа (кгс/см2), не более. 0,03(0,3). Масса, кг, не более; 0,06; 0,13; 0,20; 0,27; 0,55. Комплект поставки Пневмодроссель с обратным клапаном — 1. Паспорт П-Д.ООО ПС-1. Размеры, мм Типоразмер; Dy; d ГОСТ 6111-52; L; В; Н; D; d1; A; A1; h; h1; h2; b1. не более. 04-2 04-2.1; 4; К 1/8"; 40; 20; 60; М12х1; 4,5; 30; 16; 5; 12; 18; -. 06-2 06-2.1; 6; К 1/4"; 60; 25; 80; М16х1,5; 4,5; 42; 23; 5; 16; 24; -. 10-2 10-2.1; 10; К 3/8"; 70; 32; 90; М18х1,5; 5,5; 58; 20; -; 15; 12; 12. 16-2 16-2.1; 16; К 1/2"; 80; 40; 100; М18х1,5; 6,6; 67; 27; -; 18; 14; 14. 25-2 25-2.1; 25; К 3/4"; 105; 50; 125; М27х1,5; 6,6; 92; 37; -; 23; 20; 20..