Техническая характеристика

КОНСТРУКЦИЯ Пневмодроссель с обратным клапаном (рис.) состоит из обратного клапана, выполненного в виде незакрепленной мембраны 1, и дроссельной пары, включающей цилиндрическое отверстие во втулке 2 и конус регулировочного винта 3. При подаче сжатого воздуха в присоединительное отверстие с маркировкой "1" (см. вид. А) мембрана под действием давления воздуха перекрывает свободный проход в присоединительное отверстие с маркировкой "2", в которое воздух попадает через регулируемый зазор в дроссельной паре. При обратном направлении движения потока мембрана под действием давления воздуха прогибается и пропускает основной поток воздуха к отверстию с маркировкой "1", при этом небольшое количество воздуха проходит также и через отрегулированный зазор в дроссельной паре. Для пневмодросселей с обратным клапаном предусмотрен только стыковой монтаж. Климатические исполнения пневмодросселей с обратным клапаном — УХЛ и О (только для тропиков), категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Пневмодроссели с обратным клапаном работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Пример обозначения при заказе пневмодросселя с обратным клапаном климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмодроссель П-ДК УХЛ4 Техническая характеристика Условный проход, мм; 2,5. Давление МПа (кгс/см2): номинальное минимальное; 1,0 (10) 0,14(1,4). Пропускная способность через полностью открыты и дроссель при закрытом обратном клапане Кv, м3/ч, не менее; 0,063. Пропускная способность через обратный клапан при закрытом дросселе Кv, м3/ч, не менее; 0,115. Диапазон регулирования расхода при давлении на входе 0,4 МПа (4 кгс/см2), л/мин; 4х10-2 - 70. Масса, кг, не более; 0,055. Пневмодроссели с обратным клапаном монтируются на специальных платах с выполненными в них каналами для прохода воздуха и крепятся двумя винтами М3. Регулирование расхода через дроссель производится регулировочным винтом 3. После окончания регулировки контргайка 4 должна быть завернута до упора. Комплект поставки: Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДК-1. Этикетка П-ДК 000 ЭТ-1. Монтажные части: Кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829.