## Техническая характеристика

Конструкция пневмоклапана показана на рисунке, на котором цифры, заключенные в скобки соответствуют маркировке отверстий на устройстве и нумерации каналов на условном графическом обозначении. В корпусе 1 установлены две втулки 2. Торцовые поверхности втулок выполнены в виде седел, между которыми размещен клапан 3 в виде эластичного диска. Входные отверстия выполнены во втулках, выходное — в корпусе.

При подаче сжатого воздуха в одно из двух входных отверстий (1) клапан 3 закрывает противоположный вход, обеспечивая прохождение сжатого воздуха к выходному отверстию (2). При наличии двух входных сигналов одновременно на выход проходит больший по величине сигнал (клапан закрывает входное отверстие со стороны меньшего сигнала) или, при их равенстве, клапан может находиться в нейтральном положении.

Климатические исполнения пневмоклапанов УХЛ и О (только для тропиков), категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Пневмоклапаны работают в сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80, содержащем распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/с (сСт) при температуре плюс 50°С с концентрацией из расчета 1-2 капли на 1 м3 воздуха, приведенного к условиям по ГОСТ 19862-93. Пневмоклапаны могут также работать на сжатом воздухе, не содержащем масло.

Пример обозначения при заказе пневмоклапана на dy = 4 мм климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4:
Клапан П-КЧ 1 УХЛ 4

Технические характеристики

| Условный проход, мм | 2,5 | 4 |
| --- | --- | --- |
| Давление, МПа (кгс/см2): номинальное минимальное | 1,0 (10) 0,14 (1,4) |  |
| Пропускная способность Kv, м3/ч, не менее | 0,11 | 0,45 |
| Масса, кг, не более | 0,01 | 0,06 |