## Техническая характеристика

Распределители изготавливаются следующих исполнений:

— по виду присоединения к электросети:
1 —через разъем;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Данные |  |
| --- | --- | --- |
|  | П-РЭ2/16.1 | П-РЭ2/16.А.1 |
| 1. Условный проход, мм | 16 |  |
| 2. Номинальное давление, МПа | 0,08 | 0,63 |
| 3. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее | 2,2 |  |
| 4. Электрическое напряжение переменного тока частотой 50Гц, В | 220 |  |
| 5. Номинальная мощность электромагнита В.А, не более | 16 |  |
| 6. Максимальное число срабатываний, мин-1 | 200 | 100 |
| 7. Превышение температуры нагрева обмотки катушки распределителя над температурой окружающей среды, °С, не более | 85 |  |
| 8. Масса, кг, не более | 0,52 | 0,6 |