## Техническая характеристика

КОНСТРУКЦИЯ. По пневмосхеме пневмораспределители —трехлинейные, двухпозиционные, нормально закрытые с односторонним электромагнитным управлением. Конструкция пневмораспределителей показана на рис., где 1 — отверстие для подвода сжатого воздуха, 2 — отверстие выхода к потребителю, отверстие для выхода в атмосферу не маркируется. Обозначения на рисунках соответствует маркировке отверстий на изделии. Конструктивная схема всех типоразмеров пневмораспределителей одинакова. В катушке 6 (см. рис. 1) размещена гильза 5 с завальцованным внутри упором. Внутри гильзы перемещается якорь 4 с уплотнительным узлом 3 и пружинами 1, 2. Уплотнительный узел расположен соосно с седлом 7. При обесточенном электромагните якорь прижат пружиной к седлу, перекрывая канал, через который подводится давление сжатого воздуха, а выходной канал (к потребителю) соединен с атмосферой через пазы на наружной поверхности якоря (на рисунке не показаны). При подаче электрического напряжения на электромагнит якорь, преодолевая усилие пружины, перемещается до упора, закрывает выход в атмосферу и открывает канал, соединенный с отверстием подвода сжатого воздуха. Сжатый воздух поступает в канал потребителя. В пневмораспределителях типа П-РЭ3/1 и в некоторых исполнениях пневмораспределителей П-ЭПР3, П-РЭ3/2,5 предусмотрено ручное дублирование электрического сигнала. Ручное дублирование предназначено для управления пневмораспределителем в наладочном режиме (при отключенном электропитании) и осуществляется поднятием якоря в верхнее положение. Включение кнопочного управления осуществляется нажатием до отказа кнопки 8 (см. рис.), находящейся на корпусе пневмораспределителя. Климатические исполнения пневмораспределителей УХЛ и О (только для тропиков) категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Пневмораспределители работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/ с (сСт) при температуре 50 градусов С с концентрацией из расчета 1-2 капли на 1 м3 воздуха, приведенного к нормальным условиям по ГОСТ 19862. Пример обозначения при заказе пневмораспределителя трехлинейного с электромагнитным управлением типа П-ЭПР3 корпусного стыкового нижнего исполнения, с кнопочным ручным управлением, для работы на переменном токе с частотой 50 Гц, с электрическим напряжением 220 В, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Распределитель П-ЭПР3. 426 УХЛ4. Степень защиты оболочки электромагнита IP 54 по ГОСТ 14254. Пространственное положение распределителей при монтаже — любое. Пневмораспределители типа П-РЭ3/1 и пневмораспределители типов П-ЭПР3 и П-РЭ3/2,5 стыкового исполнения для присоединения к пневмосистеме устанавливают на комплектуемом устройстве с выполненными в нем каналами для прохода воздуха и крепят двумя винтами с помощью двух отверстий диам. 3,4, диам. 4,5 или диам. 6,6. Для крепления пневмораспределителей стыкового нижнего и резьбового исполнений катушку 6 необходимо снять. Уплотнение рабочих каналов обеспечивается резиновыми кольцами, находящимися в цековках корпуса и имеющимися в комплекте поставки. Присоединение к пневмосистеме пневмораспределителей резьбового исполнения осуществляется двумя резьбовыми отверстиями К1/8" Для встраиваемых исполнений пневмораспределителей типа П-ЭПР3 порядок установки следующий: снять защитный колпачок, установить седло с уплотнительным кольцом в комплектуемый узел, закрепить пневмораспределитель в нем с помощью фланца с уплотнительным кольцом и трех винтов с резьбой М3, установить катушку и закрепить ее гайкой. Комплект поставки: Пневмораспределитель — 1 Паспорт П-РЭ3/1.00.000 ПС — 1 (для пневмораспределителей типа П-РЭ3/1) Паспорт П-ЭПРЗ.00.000 ПС — 1 (для пневмораспределителей типа П-ЭПРЗ) Паспорт П-РЭ3/2,5.00.000 ПС — 1 (для пневмораспределителей типа П-РЭ3/2,5) Монтажные части: Кольцо П-ЭПРЗ.00.005 — 2 (для П-РЭ3/1) Кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ18829— 2 (для исполнений П-ЭПР3.4ХХ, П-ЭПР3.5ХХ, П-ЭПР3.6ХХ) Кольцо 009-012-19-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829— 2 (для исполнений П-РЭ3/2,5.5ХХХ, П-РЭ3/2,5.6ХХХ) Кольцо 005-008-19-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829— 2 (для исполнения П-РЭ3/2,5.7ХХХ) ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Параметр; Нормы для типоразмеров. П-РЭ3/1; П-ЭПР3; П-РЭ3/2,5. 1. Условный проход, мм; 1,0; 1,6; 2,5. 2. Давление, МПа (кг/см2) — номинальное — минимальное; 0,63(6,3) 0,2(2,0); 1,0(10) 1(1,0). 3. Пропускная способность Kv, м3/ч, не менее; 0,032; 0,08; 0,16. 4. Электрическое напряжение, В: — постоянного тока — переменного тока с частотой 50 Гц; 12, 24; 12, 24, 48, 110. —; 24, 36, 110,220; 12, 36, 110, 220. 5. Номинальная мощность (для установившегося режима), не более:. — постоянного тока, Вт; 3,5; 8; 12. — переменного тока с частотой 50 Гц, В.А; —; 10; 22. 6. Максимальное число срабатываний при номинальном давлении, мин-1; 1000; 500. 7. Время срабатывания при номинальном давлении, с, не более:. — включение на постоянном токе; 0,010; 0,012; 0,025. — выключение на постоянном токе; 0,004; 0,012; 0,012. — включение и выключение на переменном токе; —; 0,012; 0,012. 8. Превышение температуры нагрева обмотки катушки распределителя над температурой окружающей среды, град. С, не более; 75; 85.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ П ¦ РЭЗ/1.; Тип пневмораспределителя. Х; Электрическое напряжение постоянного тока, В: 1—12; 2—24.. Х; Климатическое исполнение. П ¦ ЭПРЗ; Тип пневмораспределителя. Х; Конструктивное исполнение: см. рис. 2. Х; Род тока: 1 — постоянный (12, 24, 48, 110В); 2 — переменный с частотой 50Гц (24, 36, 110, 220В). Х; Электрическое напряжение, В: 1—12; 2—24; 3—36; 4—48; 5—110; 6—220.. Х; Климатическое исполнение. П ¦ РЭЗ/2,5; Тип пневмораспределителя. Х; Исполнение корпуса по присоединению к пневмосети и наличию ручного исполнения: см. рис. 3 -6.. Х; Присоединение к электросети: 1 —через сальник; 2 — через разъем; 3 — без сальника. Х; Род тока: 1 — постоянный (12, 24, 48, 110В); 2 — переменный с частотой 50Гц (12, 36, 110, 220В). Х; Электрическое напряжение, В: 1—12; 2—24; 3—36; 4—48; 5—110; 6—220.. Х; Климатическое исполнение.

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-ЭПР3.1ХХ, П-ЭПР3.2ХХ

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-ЭПР3.3ХХ

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-ЭПР3.4ХХ (рис. 2)

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-ЭПР3.5ХХ

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-ЭПР3.6ХХ (рис. 2)

ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П-РЭ3/2,5 (рис. 3)

(рис. 4)

(рис. 5)

(рис. 6)