## Техническая характеристика

| Распределитель | Наименование изделия |
| --- | --- |
| XXX | Пневмосхема (см. табл. 1) |
| Х | Способ присоединения пневмолиний: 0 — стыковое без плиты; 1 — стыковое с плитой для трубного монтажа с отверстиями для присоединения труб в стороны и конической присоединительной резьбой КЗ/8" ГОСТ 6111 |
| 2 | 2 — размер монтажной поверхности по ИСО 5599/1 |
| 0 | 0—без индикации управляющего сигнала |
| 1 | Способ присоединения к электросети: 1 —разъем |
| ХХХХ | Род, частота, номинальное напряжение электрического тока; А— переменный ток, 50 Гц (24, 36,110,220, 380В); Б — переменный ток, 60 Гц (110, 220В); Д — постоянный ток (12, 24, 48, 110В). |
| Х | Климатическое исп. ГОСТ 15150 |
| 4 | Категория разм. ГОСТ-15150 |

| Условное обозначение схем | Условное графическое обозначение пневмосхем | Исполнение распределителей |
| --- | --- | --- |
| 211 |  | Двухпозиционный с односторонним пневматическим управлением и пневматическим возвратом |
| 212 |  | Двухпозиционный с двухсторонним пневматическим управлением |
| 231 |  | Двухпозиционный с односторонним электропневматическим управлением и ручным дублированием, и пневматическим возвратом |
| 232 |  | Двухпозиционный с двухсторонним электропневматическим управлением и ручным дублированием |
| 311 |  | Трехпозиционный с двухсторонним пневматическим управлением, возврат в среднюю позицию пружинный, все линии перекрыты |
| 331 |  | Трехпозиционный с двухсторонним электропневматическим управлением, возврат в среднюю позицию пружинный, все линии перекрыты. |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Наименование параметров | Данные |
| --- | --- |
| 1. Условный проход, мм | 10 |
| 2. Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| 3. Электрическое напряжение, В |  |
| — постоянного тока | 12, 24, 48,110 |
| — переменного тока частотой 50 Гц | 24, 36, 110, 220, 380 |
| — переменного тока частотой 60 Гц | 110,220 |
| 4. Номинальная мощность электромагнита не более: |  |
| — постоянного тока, Вт | 7 |
| — переменного тока частотой 50 Гц, В.А | 9 |
| — переменного тока частотой 60 Гц, В.А | 12 |
| 5. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее: |  |
| — двухпозиционных | 1,65 |
| — трехпозиционных | 0,85 |
| 6. Максимальное число срабатываний, с-1 | 4,2 |
| 7. Время срабатывания, с, не более: |  |
| — включение | 0,080 |
| — выключение | 0,130 |

| Пневмосхема | Минимальное давление, МПа, не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее, Pраб. мин. | Управления |
| 211 | 0,3 | 0,08+0,6 Рраб |
| 212 | 0,2 | 0,2 |
| 231 | 0,3 | - |
| 232 | 0,3 | - |
| 311 | 0,2 | 0,35 |
| 331 | 0,4 | - |

Масса, кг, не более, по исполнениям:

| 211-02-0-.. ./211-12-0... | 0,7/1,0 |
| --- | --- |
| 212-02-0-.../212-12-0-... | 0,6/0,9 |
| 231-02-0-1.../231-12-0-1... | 0,9/1,2 |
| 232-02-0-1.../232-12-0-1... | 1,0/1,3 |
| 311-02-0-.../311-12-0-... | 0,9/1,2 |
| 331-02-0-1.../331-12-0-1... | 1,1/1,4 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Обозначение | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределитель.. | Пневмораспределитель | 1 |  |
| 5Р2.00.000 ПС | Паспорт Монтажные части Винт ГОСТ 11738 М6-6g*45.66.019 | 1 4 | Для распределителей без плиты |
| 5Р2.211.00.013 | Прокладка Запасные части | 1 | То же |
| 5Р2.211.00.017 | Кольцо Т14 Кольцо ГОСТ 9833/ГОСТ18829 014-018-25-2-2 Манжеты ГОСТ 6678 1-20-3 1-20-3 | 1 1 1 2 | для сх. 211, 231 для сх. 311, 331 |

| Распределители 211, 231 | Распределители 311, 331 |
| --- | --- |
| Распределители 212, 232 | Монтажная плита |