## Техническая характеристика

| Пневмораспределитель П-Р4Ф Условное наименование изделия. 2; Число позиций золотника: 2 —двухпозиционное. Х; Вид управления: 3 — электропневматическое с ручным дублированием 1 — пневмоуправление. Х; Способ управления: 1 — одностороннее, 2 — двухстороннее. Х.; Номинальное давление: — —0,63МПа, 1 —1,О МПа. Х.; Электрическое напряжение постоянного тока, В: 12, 24. Х.; Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ,0). Х; Категория размещения по ГОСТ 15150 (4,2*). ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Наименование параметра; Пневмораспределители. 231; 231.1; 232; 232.1; 211. 1; 212.1. 1. Присоединительная резьба; 1/8". 2. Условный проход, мм; 4. 3. Пропускная способность, Kv, м3/ч; 0,6. 4. Номинальное давление, МПа; 0,63; 1,0; 0,63; 1,0; 1,0; 1,0. 5. Минимальное рабочее давление, МПа; 0,2. 6. Максимальное число срабатываний с-1, не менее; 1. 7. Электрическое напряжение постоянного тока, В; 12, 24; —; —. 8. Номинальная мощность электромагнита Вт, не более; 4,0; —; —. 9. Масса, кг, не более; 0,28; 0,28; 0,34; 0,34; 0,20; 0,19. Минимальное давление управления для исполнения 211.1 рассчитывается по формуле: 0,08+0,6 Рраб (МПа), для исполнения 212.1 —0,2 МПа. |
| --- |
| Пневмораспределитель пятилинейный двухпозиционный с односторонним электропневмоуправлением (231) | Пневмораспределитель пятилинейный двухпозиционный с двухсторонним электроуправлением (232) |
| Пневмораспределитель 211.1 | Пневмораспределитель 212.1 |