## Техническая характеристика

| Параметры Данные для исполнений. М1; М2; Р1; Р2; P3. 1. Условный проход, мм; 4. 2. Номинальное давление, МПа; 1,0. 3. Минимальное давление, МПа; 0,3. 4. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее; 0,6. 5. Максимальное число срабатываний, с-1; 1; 1; —; -; —. 6. Масса, кг, не более; 0,350; 0,250. 7. Сила на органах управления, Н, не более; 100; 40. 8. Количество линий; 5; 5; 5; 5; 3. Отверстия для присоединения внешних пневмолиний маркируются следующими цифрами: 1 —для подвода воздуха; 2 и 4 —для выхода к потребителю; 3 и 5 — для выхода в атмосферу; При установке распределителей исполнений П-Р4Ф.2.200 М1 и П-Р4Ф.2.200 М2 необходимо обеспечить полный ход ролика 14 мм. Распределители работают в любом пространственном положении. |
| --- |
| Пневмораспределитель П-Р4Ф.2.200 М1 |  |
| Пневмораспределители П-Р4Ф.2.200.М2 |  |
| Распределители П-Р4Ф2.200.Р1. | Распределители П-Р4Ф2.200.Р2. |
| Распределители П-Р4Ф2.200.Р3. |  |