## Техническая характеристика

| Пневмораспределители изготавливаются со следующими исполнениями по виду управления: МП —с механическим управлением толкателя (шток)(рис. 1); М12 — с механическим управлением рычагом и роликом (рис. 2); М13 —с механ. управлением ломающимся рычагом и роликом (рис. 3); Р14 — с ручным управлением кнопкой (рис. 4); Р15 — с ручным управлением грибовидной кнопкой (рис. 5); Ф — с ручным управлением рычагом (тумблер) (рис. 6); П1 —с односторонним пневмоуправлением и пружинным возвратом (рис. 7); П2 — с двухсторонним пневматическим управлением (рис. 8); Э1 —с односторонним электропневмоуправлением (рис. 9); Э2 —с двухсторонним электропневмоуправлением (рис. 10). Пример записи обозначения при заказе распределителя пятилинейного с ручным управлением кнопкой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: распределитель П-Р515Р14УХЛ4. Пневмораспределители соответствуют требованиям ГОСТ 18460. Основные технические параметры пневмораспределителей соответствуют данным, указанным в табл. 1. Распределители должны срабатывать в диапазоне давлений сжатого воздуха от 0,14 МПа до 1,0 МПа. Габаритные и присоединительные размеры указаны на рис.1-10. |  |
| --- | --- |
| Таблица 1 Наименование параметров; Исполнение распределителей П-Р515. М11; М12; М13; Р14; Р15; Ф; П1; П2; Э1; Э2. 1. Условный проход, мм; 2,5. 2. Номин. давление, МПа; 1,0. 3. Пропускная способность Kv м3/ч, не менее; 0,1. 4. Сила на органах управления, Н, не более; 20; 15; 15; 8; 12; 25; —; —; —; —. 5. Масса, кг, не более; 0,12; 0,16; 0,17; 0,15; 0,16; 0,20; 0,12; 0,12; 0,26; 0,32. 6. Миним. давление, МПа; —; —; —; —; —; —; —; —; 0,14; 0,14. 7. Мин. давление управл., МПа; —; —; —; —; —; —; 0,14; 0,14; —; —. 8. Время срабатывания, с, не более: — включение; —; —; —; -; —; —; 0,01; 0,01; 0,025; 0,025. — выключение; —; —; —; —; —; —; 0,01; —; 0,025; 0,025. 9. Электрическое напряжение постоянного тока, В; —; —; —; -; —; —; —; —; 24; 24. 10. Номин. мощность электромагнита, Вт, не более; —; —; —; —; —; —; —; —; 3,5; 3,5. 11. Макс. число срабатываний , с-1; —; —; —; —; —; —; 20; 20; 10; 10. |
| Пневмораспределитель П-Р515М11 (рис. 1) | Пневмораспределитель П-Р515М12 (рис. 2) |
| Пневмораспределитель П-Р515М13 (рис. 3) | Пневмораспределитель П-Р515Р14 (рис. 4) |
| Пневмораспределитель П-Р515Р15 (рис. 5) | Пневмораспределитель П-Р515Ф (рис. 6) |
| Пневмораспределитель П-Р515П1 (рис. 7) | Пневмораспределитель П-Р515П2 (рис. 8) |
| Пневмораспределитель П-Р515Э1 (рис. 9) | Пневмораспределитель П-Р515Э2 (рис. 10) |