## Техническая характеристика

| Параметры Данные по исполнениям КРу16. ...1; ...2; ...3; ...4; ...5; ...6; ...7; ...8; ...9; ...10. 1. Количество линий; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 6; 6; 4; 4. 2. Количество позиций; 3; 3; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 3. 3. Присоединение к пневмосети; боков.; боков.; боков.; нижн.; боков.; нижн.; боков.; нижн.; боков.; нижн.. 4. Присоединительная резьба, ГОСТ 6111-52; К 1/2"; К 3/8"; К 1/2"; К 3/8"; К 3/8"; К 1/2"; К 3/8"; К 3/8"; К 1/4"; К 1/4". 5. Условный проход, Dy, мм; 16; 10; 16; 10; 10; 16; 10; 10; 6; 6. 6. Номинальное давление, МПа; 1,0. 7. Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее; 2,5; 1,3; 2,5; 1,3; 1,3; 2,5; 1,3; 1,3; 0,6; 0,6. 8. Сила на органах управления, Н, не более; 40. 9. Масса, кг, не более; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,9; 0,5; 0,5. Вибропрочность и виброустойчивость распределителей соответствуют II степени жесткости по ГОСТ 28988-91. При монтаже пневмораспределителя закрепляются в любом пространственном положении четырьмя винтами через отверстия 7 мм (или 5,5 мм). Присоединение к пневмосети осуществляется при помощи резьбовых отверстий, которые маркируются следующим образом: 1 — для подвода воздуха; 2, 4, 6, 8 — для выхода к потребителю; 3 — для выхода в атмосферу. |
| --- |
| Распределитель КРу 16.1 |  |
| Распределитель КРу 16.2 | Распределитель КРу 16.3 |
| Распределитель КРу 16.4 | Распределитель КРу 16.5 |
| Распределитель КРу 16.6 | Распределитель КРу 16.7 |
| Распределитель КРу 16.8 | Распределитель КРу 16.9 |
| Распределитель КРу 16.10 |  |