## Техническая характеристика

Климатические исполнения УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Исполнение О для стран с тропическим климатом. Пневмоблоки работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433, содержащем распыленное минеральное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/с (сСТ) при температуре плюс 50 град. С с концентрацией из расчета 1-2 капли на 1м3 воздуха, приведенного к нормальным условиям (температуре плюс 20 град. С, давлению 101325 Па). В соответствии с климатическим исполнением и категорией размещения пневмоблоки должны изготавливаться с учетом требований ГОСТ 15150 и ГОСТ 15151. Степень защиты IP 54. Рабочее положение пневмоблоков—любое. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПНЕВМОБЛОКА Пневмоблок ПБУ.10; Условное обозначение изделия. Х; Количество распределителей в пневмоблоке: 2-два распределителя; 3-три распределителя; 4-четыре распределителя (пневматическая схема распределителей-231). Х; Род тока: 1-постоянный; 2-переменный с частотой 50 Гц; 3-переменный с частотой 60Гц.. Х; Величина электрического напряжения: 1-12В; 2-24В; 3-36В; 4-48В; 5-110В; 6-220В; 7-380В.. Х; Климатическое исполнение по ГОСТ15150. 4; Категория размещения по ГОСТ15150. Пример записи условного обозначения при заказе пневмоблока, содержащего 2 пневмораспределителя на переменный ток частотой 50 Гц и электрическое напряжение 220В, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Пневмоблок ПБУ7.10.226 УХЛ4 То же для климатического исполнения О: Пневмоблок ПБУ7.10.226 04. Габаритные размеры пневмоблока не более, а присоединительные соответствуют указанным на рис.1 и в табл.1.

Таблица 1 Размеры, мм, не более; Исполнения пневмоблоков. ПБУ.7.10.2ХХ; ПБУ7.10.3ХХ; ПБУ.710.4ХХ. Длина, L; 166; 222; 278. l; 130; 186; 242.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПНЕВМОБЛОКОВ Таблица 2 Наименование параметра; Данные. ПБУ7.10.2ХХ; ПБУ7.10.3ХХ; ПБУ7.10.4ХХ. 1. Условный проход, мм; 10. 2. Номинальное давление, МПа(кгс/см2); 1,0 (10,0). 3. Минимальное давление, МПа (кгс/см2); 0,25(2,5). 4. Пропускная способность: м3/ч, не менее (каждого распределителя); 1,5. 5. Электрическое напряжение, В; — постоянного тока; 12; 24; 48; 110. — переменного тока част. 50 Гц; 36; 110; 220; 380. — переменного тока част. 60 Гц; 110; 220. 6. Номинальная мощность электромагнита, не более. — постоянного тока, Вт; 14; 21; 28. — переменного тока, частотой 50 Гц, В.А; 18; 27; 36. — переменного тока, частотой 60 Гц, В.А; 24; 36; 48. 7. Масса, кг, не более; 3,44; 4,8; 6,16.