Техническая характеристика

| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Модульные устройства пневматические П-МК01..., П-МК02..., П-МКО3... предназначены для подготовки сжатого воздуха. 1.2. Устройства применяются в пневмосистемах при давлении от 0,10 до 1,0 МПа. 1.3. Класс загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ17433-80 на входе и выходе из устройства: на входе; на выходе. П-МК 01; 12; 6,8. П-МК 02; 6; 1. П-МК 03; 1; 0. 1.4. Вибропрочность и виброустойчивость устройств соответствует II степени жесткости по ГОСТ28988-91. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Выполняемые функции: П-МК01 — очистка сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц; П-МК02 — очистка от твердых частиц и осушка сжатого воздуха; П-МК03 — очистка сжатого воздуха от субмикронных частиц. 2.2. Устройства обеспечивают полуавтоматическое удаление конденсата, изготавливаются с возможностью стыкового присоединения, кроме П-МК на d = 25 мм. Условное обозначение устройства П ¦ МК; Модульное устройство. XX; Выполняемые функции (01, 02, 03). XX; Условный проход (10,16, 25). Х; Класс загрязненности сжатого воздуха на выходе по ГОСТ17433-80 (0,1, 6, 8). Х; Вид присоединительных отверстий: 4 — с конической резьбой ГОСТ6111-52 8 — с гладкими отверстиями. Х; Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 (УХЛ или 0). 4; Категория размещения по ГОСТ15150-69. Пример условного обозначения: Модульное устройство П-МК01.1684 УХЛ4 2.3. Основные технические данные приведены в таблице. Наименование параметров; П-МК 01... 10 16 25; П-МК 02... 10 16 25; П-МК 03... 10 16 25. Условный проход, мм; 10 16 25; 10 16 25; 10 16 25. Номинальное давление, МПа; 1,0. Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин, максимальный, не менее минимальный, не более; 1,25 2,0 4,5 0,16 0,2; 1,25 2,0 4,5 0,16 0,2; 1,25 2,0 4,5 -. Потеря давления при максимальном расходе, МПа, не более; 0,025 0,03 0,05; 0,06 0,1; 0,015 0,025. Абсолютная тонкость фильтрации, мкм; 25; 40; 5; 0,5. Степень влагоотделения, %, не менее; 95; —; —. Снижение температуры точки росы, оС, не менее; —; 10; —. Степень очистки, %, не менее; —; 92,0; 99,9. |
| --- |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК01.10(16), П-МК02.10(16), П-МК03.10(16) | МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК01.25, П-МК02.25, П-МК03.25 |
| Обозначение устройства; Присоединительные отв. "D". П-МК 01.1064; П-МК01.1084; П-МК 02.1014;П-МК 03.1004; К 3/8". П-МК 01.1664; П-МК 01.1684; П-МК 02.1614;П-МК 03.1604; К 1/2". П-МК 01.1668; П-МК 01.1688; П-МК 02.1618; 18,3. П-МК 01.2564; П-МК 01.2584; П-МК 02.2514; П-МК03.2504; К 1". |