Техническая характеристика

Климатические исполнения УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, исполнения О для стран с тропическим климатом и исполнение УХЛ, категории размещения 2 с рабочим значением температуры воздуха при эксплуатации от –40 до +40. Пример заказа пневмоцилиндра диаметром 63мм, с ходом штока 250мм, с трубной цилиндрической резьбой G3/8, с магнитным кольцом для бесконтактных датчиков климатического исполнения УХЛ4: ПЦ—63—250—1—A УХЛ4 Тоже с конической присоединительной резьбой К3/8” , без магнитного кольца для бесконтактных датчиков: ПЦ—63—250—2 УХЛ4

Диаметр поршня, мм; D; D1; D2; D3; D4; L; L1; L2; L3; L4; L5; E; B; K1; K2; Масса, кг. 0-ход; 10мм хода. 32; G1/8 K1/8”; M10х1,25; 32,5; 37; M6; 120; 22; 26; 19; 4; 26; 50; 30; 10; 6; 0,65; 0,03. 40; G1/4 K1/4”; M12х1,25; 38; 45; M6; 135; 24; 30; 21,5; 4; 26; 55; 35; 13; 6; 0,79; 0,03. 50; M16х1,5; 46,5; 55; M8; 171; 32; 38,5; 28,5; 4; 29; 65; 40; 17; 8; 1,2; 0,047. 63; G3/8 K3/8”; М16х1,5; 56,5; 68; M8; 183; 32; 38,5; 28,5; 4; 35; 75; 45; 17; 8; 1,72; 0,05. 80; M20х1,5; 72; 86; M10; 202; 40; 44,5; 34,5; 4; 38,5; 100; 45; 22; 17; 3,1; 0,08. 100; G1/2 K1/2”; M20х1,5; 89; 107; M10; 213; 40; 47,5; 37,5; 4; 42,5; 120; 55; 22; 17; 4,38; 0,09.