Техническая характеристика

Обратные гидроклапаны имеют следующие исполнения:

- По виду монтажа:

С трубным присоединением со стороны отверстий «подвод» и «отвод» – КВRНД*-*

С трубным присоединением со стороны отверстия «подвод» и штуцером со стороны отверстия «отвод» – КВRНz*-*

С трубным присоединением со стороны отверстия «подвод» и штуцером со стороны отверстия «отвод» – КВRНv*-*

- По давлению:

До 100 кгс/см2 – КВRH**-L

До 250 кгс/см2 – КВRH**-s

Монтажная резьба (указывается только для исполнений КВRНz*-*R и  КВRНv*-*R) – трубная.

Структура условного обозначения

КВ            RH    *          *      *                *

Начальные буквы фирмы-лицензиата

«Кюнкель-Вагнер»

Гидроклапан обратный

Вид монтажа : Д, z, v

Диаметр трубопровода, присоединяемого к гидроклапану

Номинальное давление: L , S

Монтажная резьба R - трубная

Пример обозначения при заказе:

Гидроклапан обратный с диаметром условного прохода 20 мм на номинальное давлеие 100 кгс/см2, с трубным присоединением со стороны отверстий «подвод» и «отвод» – КВRНД22 – L

# Основные технические данные и характеристики

обратных гидроклапанов при работе на минеральном масле кинематической вязкостью от 30 до 35 мм2/с (сСт)

| Наименование параметра | Значение для исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВRHz8-LR |  | КВRHД10-L | КВRHД12-L |  |  | КВRHД18-L |  | КВRHД22-L |  | КВRHz22-LR |  | КВRHД28-L |  | КВRHv28-LR | КВRHz38-SR |  |  | КВRHД42-L |
| Диаметр условного прохода, мм | 6 |  | 8 | 10 |  |  | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 25 | 32 |  |  | 32 |
| Давление нагнетания, кгс/см2: Номинальное Максимальное Минимальное | 100 115 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 280 1,2 |  |  | 100 115 1,2 |
| Давление на сливе, кгс/см2, не более | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  | 115 |
| Поток рабочей жидкости, л/мин: Номинальный Максимальный | 8 10 | 16 20 |  |  | 20 32 | 50 63 |  |  | 80 100 |  |  |  | 125 160 |  |  | 200 250 |  |  |  |
| Допускаемые внутренние утечки, см3/мин | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 0,016 |  | 0,14 | 0,18 |  |  | 0,4 | 0,6 |  | 0,49 |  | 0,88 |  | 0,78 |  |  | 1,97 | 1,15 |  |