## Техническая характеристика

Исполнение по присоединению для 1МКО:

- присоединительная плоскость по ГОСТ 21464-76.

Исполнение по присоединительной резьбе для КОЛ:

- 1 - метрическая резьба; - 2 - коническая резьба

Исполнения по виду монтажа для КВRНД:

- с трубным присоединением со стороны отверстий, "подвод"  и "отвод" - KRRHД,

- с трубным присоединением со стороны отверстия "подвод" и штуцером со стороны отверстия "отвод" - KBRHz,

-  с трубным присоединением со стороны отверстия "отвод" и штуцером со стороны

отверстия "подвод" - KBRHv.

|  |  | Номи- | Номи- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Условный | нальное | нальный | Вес | Габаритные |
| гидроклапана | проход | давление | расход |  | размеры |
|  |  | входе | жидкости |  |  |
|  | мм | МПа | л/мин | кг | мм |
| Гидроклапаны 1МКО, КОЛ, KBRH |  |  |  |  |  |
| 1МКО 10/20 | 10 | 20 | 40 | 1,2 | 78Ѕ65Ѕ60 |
| 1МКО 10/32 | 10 | 32 | 40 | 1,2 | 78Ѕ65Ѕ60 |
| 1МКО 20/20 | 20 | 20 | 160 | 3,3 | 133Ѕ97Ѕ75 |
| 1МКО 20/32 | 20 | 32 | 160 | 3,3 | 133Ѕ97Ѕ75 |
| 1МКО 32/20 | 32 | 20 | 400 | 6,4 | 127Ѕ127Ѕ102 |
| 1МКО32/32 | 32 | 32 | 400 | 6,4 | 127Ѕ127Ѕ102 |
| КОЛ 103-1 | 10 | 32 | 32 | 0,47 | 78Ѕ30Ѕ34,6 |
| КОЛ 103-2 | 10 | 32 | 32 | 0,47 | 95Ѕ30Ѕ34,6 |
| КОЛ 203-1 | 20 | 32 | 125 | 1,04 | 106Ѕ46Ѕ53,1 |
| КОЛ 203-2 | 20 | 32 | 125 | 1,04 | 125Ѕ46Ѕ53,1 |
| КОЛ 323-1 | 32 | 32 | 320 | 2,6 | 135Ѕ65Ѕ75 |
| КОЛ 323-2 | 32 | 32 | 320 | 2,6 | 150Ѕ65Ѕ75 |
| KBRHz8 | 6 | 100 | 8 | 0,065 | 55Ѕ21,9Ѕ22 |
| KBRHД10 | 8 | 100 | 16 | 0,14 | 69,5Ѕ27,7Ѕ24 |
| KBRHД12 | 10 | 100 | 20 | 0,18 | 72,5Ѕ34,6Ѕ30 |
| KBRHД18 | 10 | 100 | 50 | 0,4 | 83,5Ѕ41,6Ѕ36 |
| KBRHД22 | 20 | 100 | 80 | 0,6 | 93,5Ѕ53,1Ѕ45 |
| KBRHz22 | 20 | 100 | 80 | 0,49 | 98Ѕ53,1Ѕ46 |
| KBRHД28 | 25 | 100 | 125 | 0,88 | 102,5Ѕ63,5Ѕ55 |
| KBRHv28 | 25 | 100 | 125 | 0,78 | 97,5Ѕ63Ѕ55 |
| KBRHz38 | 32 | 250 | 200 | 1,97 | 104Ѕ80,8Ѕ70 |
| KBRHД42 | 32 | 100 | 200 | 1,15 | 176,0Ѕ80,8Ѕ70 |