## Техническая характеристика

| Марка | Условный | Номинальное | Ном.асход | Вес | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| клапана | проход | давление | масла |  | размеры |
|  | мм | МПа | л/мин | кг | мм |
| Клапан предохранитнльный типа МКПВ |  |  |  |  |  |
| МКПВ-10/3C2-P | 10 | 6,3 | 80 | 3,45 | 138Ѕ80Ѕ99 |
| МКПВ-10/3C2-P1 | 10 | 10 | 80 | 3,45 | 138Ѕ80Ѕ99 |
| МКПВ-10/3C2-P2 | 10 | 20 | 80 | 3,45 | 138Ѕ80Ѕ99 |
| МКПВ-10/3C2-P3 | 10 | 32 | 80 | 3,45 | 138Ѕ80Ѕ99 |
| МКПВ-10/3C(*)-P(**) | 10 | 6,3 | 80 | 4,75 | 158Ѕ80Ѕ174 |
| МКПВ-10/3C(*)-P1(**) | 10 | 10 | 80 | 4,75 | 158Ѕ80Ѕ174 |
| МКПВ-10/3C(*)-P2(**) | 10 | 20 | 80 | 4,75 | 158Ѕ80Ѕ174 |
| МКПВ-10/3C(*)-P3(**) | 10 | 32 | 80 | 4,75 | 158Ѕ80Ѕ174 |
| МКПВ-20/3C2-P | 20 | 6,3 | 160 | 4,15 | 146Ѕ100Ѕ99 |
| МКПВ-20/3C2-P1 | 20 | 10 | 160 | 4,15 | 146Ѕ100Ѕ99 |
| МКПВ-20/3C2-P2 | 20 | 20 | 160 | 4,15 | 146Ѕ100Ѕ99 |
| МКПВ-20/3C2-P3 | 20 | 32 | 160 | 4,15 | 146Ѕ100Ѕ99 |
| МКПВ-20/3C(*)-P(**) | 20 |  | 160 | 5,45 | 166Ѕ100Ѕ174 |
| МКПВ-20/3C(*)-P1(**) | 20 | 10 | 160 | 5,45 | 166Ѕ100Ѕ174 |
| МКПВ-20/3C(*)-P2(**) | 20 | 20 | 160 | 5,45 | 166Ѕ100Ѕ174 |
| МКПВ-20/3C(*)-P3(**) | 20 | 32 | 160 | 5,45 | 166Ѕ100Ѕ174 |
| МКПВ-32/3C2-P | 32 | 6,3 | 320 | 5,95 | 151Ѕ113Ѕ99 |
| МКПВ-32/3C2-P1 | 32 | 10 | 320 | 5,95 | 151Ѕ113Ѕ99 |
| МКПВ-32/3C2-P2 | 32 | 20 | 320 | 5,95 | 151Ѕ113Ѕ99 |
| МКПВ-32/3C2-P3 | 32 | 32 | 320 | 5,95 | 151Ѕ113Ѕ99 |
| МКПВ-32/3C(*)-P(**) | 32 | 6,3 | 320 | 7,25 | 171Ѕ113Ѕ174 |
| МКПВ-32/3C(*)-P1(**) | 32 | 10 | 320 | 7,25 | 171Ѕ113Ѕ174 |
| МКПВ-32/3C(*)-P2(**) | 32 | 20 | 320 | 7,25 | 171Ѕ113Ѕ174 |
| МКПВ-32/3C(*)-P3(**) | 32 | 32 | 320 | 7,25 | 171Ѕ113Ѕ174 |
| *) - исполнение по схеме: 3 - c электроуправлением, нормально открытый, 4 - c электроуправлением, нормально закрытый |  |  |  |  |  |
| **) - исполнение по роду тока и напряжению электромагнита пилота: 24 - 24в - постоянный 110 - 110в - переменный 220 - 220в - переменный |  |  |  |  |  |