## Техническая характеристика

Исполнение по присоединению:Г71-31, 2Г71-31, 3Г71-31 - для внутренней установки с фланцевым креплением; БГ71-31, 2БГ71-31, 3БГ71-31 - для наружней установки с фланцевым креплением; ВГ71-31, 2ВГ71-31, 3ВГ71-31 - для наружной установки на кронштейне.

Исполнение по гидросхемам: - двухпозиционные (два фиксированных положения) -Г71-31, БГ71-31, ВГ71-31

- трехпозиционные (три фиксированных положения)-2Г71-31, 2БГ71-31, 2ВГ71-31, при среднем положении крана обе цилиндровые полости соединены с подводом, слив заперт. 3Г71-31, 3БГ71-31, 3ВГ71-31 - при среднем положении крана обе цилиндровые полости соединены со сливом, подвод закрыт.

| Марка | Услов- ный | Давление нагнетания |  | Расход рабочей жидкости |  | Вес | Габаритные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гидро- | проход | ном. | макс. | ном. | макс. |  | размеры |
| распределителя | мм | МПа |  | л/мин |  | кг | мм |
| Гидрораспределители крановые типа Г71-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Г71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 100Ѕ100Ѕ158 |
| 2Г71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 100Ѕ100Ѕ158 |
| 3Г71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 100Ѕ100Ѕ158 |
| БГ71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 100Ѕ120Ѕ146 |
| 2БГ71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 100Ѕ120Ѕ146 |
| 3БГ71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 100Ѕ120Ѕ146 |
| ВГ71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 120Ѕ155Ѕ155 |
| 2В71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 120Ѕ155Ѕ155 |
| 3В71-31 | 8 | 20 | 25 | 12,5 | 16 | 3,0 | 120Ѕ155Ѕ155 |