## Техническая характеристика

КО Л            Х      3 -   Х    Х      Х     4

### Гидроклапан обратный                                                                                                        Категория размещения

### Вид исполнения: Л- линейный                                                                                        Климатическое исполнение:

### Исполнение по условному проходу:                                                                               УХЛ- для районов сумеренным

### 10-10 мм                                                                                                                                           климатом

### 20-20 мм                                                                                                                                 О – для районов с тропичес-

### 32-32 мм                                                                                                                                         ким климатом

### Исполнение по давлению                                                                                                   Исполнение по давлению

### 3- 32 МПа (320 кгс/см2)                                                                                                         открывания :

### Исполнение по присоеденительной резбе:                                                                       0 – без пружины

### метрическая резьба

### коническая резьба                                                                                                         1 – 0,05МПа (0,5кгс/см2)

2- 0,15 МПа (1,5 кгс/см2)

3 – 0,3 МПа (3,0 кгс/см2)

Техническая характеристика

| #### Параметр | Гидроклапан |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Условный проход ,мм | 10 | 20 | 32 |
| Давление на входе, МПа(кгс/см2) : |  |  |  |
| ##### Номинальное |  | 32 |  |
| Максимальное |  | 35 |  |
| Минимальное (давление открывания: |  |  |  |
| Для КОЛхх-хО | 0,03±0,002 (0,3±0,02) |  |  |
| Для КОЛхх-х1 | 0,05±0,005 (0,5±0,05) |  |  |
| Для КОЛхх-х2 | 0,15±0,01 (1,5±0,1) |  |  |
| Для КОЛхх-х3 | 0,3±0,02 (3,0±0,2) |  |  |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 32 | 125 | 320 |
| Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки в сопряжении « клапан-седло») | 0 | 0 | 0 |
| Маса, кг | 0,47 | 1,04 | 2,6 |

Примечание: в сопряжении «клапан-седло» давление не должно снижаться более чем на 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 60 с после прекращения подачи рабочей жидкости в надклапанную полость