Техническая характеристика

Основные показатели, характеристики и присоединительные размеры приведены в таблице и на рисунке. Наименование показателей; Величина. П-МК 06.10Х; П-МК 06.16Х. 1. Условный проход, мм; 10; 16. 2. Номинальное давление, МПа; 1,0. 3. Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин: максимальный, не менее минимальный, не более; 1,25; 2,00. 0,08. 4. Номинальная вместимость резервуара для масла, дм3, не менее; 0,20. 5. Диапазон подачи смазочного материала при расходе воздуха, капель/мин, не менее: максимальном минимальном; 0,5...40 0,5...15. 6. Масса, кг, не более; 0,50. 7. Присоединительное отверстие D для исп. 6 для исп. 9; КЗ/8"; К1/2". 18,3. Пример записи устройства, обеспечивающего насыщение сжатого воздуха смазочным материалом, с условным проходом 16 мм, с конической присоединительной резьбой, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Модульное устройство П-МК06.16х6 УХЛ4 3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. Маслораспылитель состоит из корпуса поз. 1 и резервуара (стакана) для масла поз. 2. В корпусе находится регулируемый дроссель поз. 3 подачи масла в воздушный поток и капельница для визуального контроля подачи масла, которая находится под колпачком поз. 4. Для заливки масла в стакан служат пробки поз. 5. Необходимая величина каплепадения устанавливается путем вращения дросселя поз. 3. Для заправки маслораспылителя следует применять минеральные масла с вязкостью не более 35 мм2/с при температуре 50°С, очищенное не грубее 14-го класса по ГОСТ17216-71.

МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК06.10Х..., П-МК06.16Х... .