## Техническая характеристика

Структура условного обозначения:

### 1Р  Х   3 – Х.   Х.   Х.  Х.  Х.  Х.  Х.  Х

#### Гидрораспределитель золотниковый с                                                                         Климатическое исполнение

#### электрогидравлическим управлением                                                                           и категория размещения по

#### ГОСТ 15150-69: УХЛ4, 04                                       Условный проход: 20

Управление электромагнитом:

Давление на входе:  32МПа(кгс/см2)                                                               Н – электромагнит с ручным

управлением от кнопки

Способ установки золотника:

А – пружинный возврат                                                                               Параметры электромагнита:

В– переменный ток напряжением

Вид управления: Л – электрогидравлическое с                                     24, 36, 110, 220, 380В частотой

двумя электромагнитами с пружинным                                              50 Гц

возвратом золотника пилота                                                                Г– постоянный ток напряжением

12, 24, 48, 110В

Присоединение потока управления:

1 – подвод от независимого потока, слив независимый                  Тип пилота:

2 – подвод от независимого потока, слив соединен с                      В6– гидрораспределитель типа ВЕ6

общим сливом

3 – подвод от основного потока, слив независимый                     Схема распределения потока:

4 – подвод от основного потока, слив соединен с                         34, 44, 64, 574А

общим сливом (только для схем 34,44,574А и

дополнительных схем, созданных на их базе)

Схемы распределения потока (условное графическое обозначение)

##### 1Р203.АЛ…34.В6…Н          1Р203.АЛ…44.В6…Н          1Р203.АЛ…64.В6…Н       1Р203.АЛ.574А.В6…Н

Основные технические характеристики:

1. Условный проход,мм                                                                        -  20

2. Номинальное давление на входе, МПа                                           -  32

3. Максимальное давление на выходе (сливе)

главного золотника, МПа

- с независимым сливом из пилота управления                                - 32

- со сливом из пилота управления, объединенным

с основным сливом                                                                           -    6

4. Расход рабочей жидкости, л/мин                                                     - 160

5. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более                                   - 16,1