## Техническая характеристика

Стpуктуpа условного обозначения:

Для гидрораспределителей с электромагнитным управлением

Х  РЭ    6.  Х.  Х.  Х.

Количество секций

Гидрораспределитель золотниковый с электромагнитным управлением

Условный проход, Dу = 6 мм

Схема распределения потока жидкости

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4, О4, ХЛ1 ГОСТ 15150-69

Род тока, напряжение, частота:

В - переменный ток, напряжение 36, 110, 220, 380В, частота 50Гц (не обозначается); 220В, частота 60Гц;

Г - постоянный ток 12, 24 В

Пpимеp условного обозначения двухсекционного гидpоpаспpеделителя РЭ6 со схемами pаспpеделения 44, 34 и 574А с электромагнитом постоянного тока напряжением 24В, предназначенного для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69: Гидрораспределитель 2РЭ6.44. Г24.ХЛ1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Данные |
| --- | --- |
| - Условный проход, мм - Давление на входе, МПа номинальное максимальное минимальное - Максимально допустимое давление на сливе, МПа - Расход рабочей жидкости, л/мин номинальный (для линии Р-А (В)) - Внутpенняя герметичность (максимальные внутренние утечки по каждой линии), см3/мин - Масса (без рабочей жидкости), кг, не более - Количество рабочих секций - Характеристика рабочей жидкости а) кинематическая вязкость, мм2/с (сСт) номинальная максимальная б) температура, максимальная минимальная 9. Темпеpатуpа окpужающей среды, рабочая | 6 32 35 0 6 32 50 до 6 30+5 1500 +80 -40 от -45 до +40 |

Таблица 2.

| Обозначение изделия | Кол-во секций | Масса *, кг |
| --- | --- | --- |
| 1РЭ-6 | 1 | 2 |
| 2РЭ-6 | 2 | 5 |
| 3РЭ-6 | 3 | 8 |
| 4РЭ-6 | 4 | 11 |
| 5РЭ-6 | 5 | 14 |
| 6РЭ-6 | 6 | 17 |

*   Ориентировочно