## Техническая характеристика

Структура условного обозначения:

ВЕ – 10   Х.  Х.  Х.  Х.  Х.  Х.

## Гидрораспределитель золотниковый с элект-                                                     Климатическое исполнение и категория

ромагнитным управлением                                                                                    размещения: УХЛ4, О4,  ХЛ1 ГОСТ15150-69

Условный проход, DУ = 10мм                                                                           Присоединительные электрокабеля к электро-

Схема распределения рабочей жидкости                                                           магниту:

Способ установки золотника:                                                                         М-подвод через штепсельный разъем по

### О - без пружинного возврата для схем 574, 574А                                               ИСО4400-80

ОФ - без пружинного возврата с фиксацией для схем 574,                          МС- подвод через штепсельный разъем для ис-

574А                                                                                                            полнения ХЛ1 (со  штепсельным разъемом 2РГМ)

Не обозначается – пружинный возврат                                                  Ручное управление электромагнитом:

Род тока, напряжение, частота:                                                              Н – электромагнит с кнопкой управления

В – переменный ток, напряжение 24, 36, 110, 220, 380 В (часто-         Не обозначается – без кнопки управления.

та 50 Гц не обозначается); 220 В, частота 60Гц;

Г – постоянный ток, напряжение 12, 24, 48, 110 В.

Таблица 1.

| ##### Наименование параметра | ###### Норма |
| --- | --- |
| ##### Тип | ВЕ – 10 |
| Условный проход, мм | 10 |
| Давление на входе, МПа | 32 |
| Расход рабочей жидкости, л / мин - номинальный - максимальный | 32 … 40 45 … 65 |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 295 х 70 х 120 |
| Масса, кг, не более | 6,1 |

Наиболее используемые схемы:

Рис. 1  Условное графическое обозначение гидрораспределителя золотникового ВЕ – 10.