## Техническая характеристика

| Условный | Наружный | Рекомендуемый | Рабочее | Присоединительные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проход | диаметр | расход | давление | размеры |  |
|  |  | жидкости |  |  |  |
| мм | мм | л/мин | МПа (кгс/см2) | мм |  |
| Рукава высокого давления с заделками |  |  |  |  |  |
| 6 | 15 | до 8 | 64(640) | М14х1.5 |  |
| 6 | 15 | до 8 | 64(640) | М18х1,5 |  |
| 8 | 19,1 | до10 | 30,0(300) | М16х1,5 |  |
| 8 | 16,6 | до10 | 56 (560) | М16х1,5 |  |
| 10 | 21,4 | до 32 | 28(280) | М20х1,5 |  |
| 9,5 | 21,4 | до 32 | 53(530) | М18х1.5 |  |
| 12 | 24,6 | до 50 | 25(250) | М20х1,5 |  |
| 12.7 | 24,6 | до 50 | 44(440) | М23х1.5 |  |
| 12.7 | 24,6 | до 50 | 44(440) | М24х1,5 |  |
| 16 | 27,8 | до 80 | 20(200) | М27х1.5 |  |
| 16 | 29,8 | до 80 | 45(450) | М30х2 |  |
| 20 | 32,8 | до 160 | 16(160) | М30х1.5 |  |
| 20 | 33,8 | до 160 | 40(400) | М33х2 |  |
| 20 | 33,8 | до 160 | 40(400) | М3бх2 |  |
| 25 | 39,7 | до 250 | 14П40) | М36х2 |  |
| 25 | 39,8 | до 250 | 33(330) |  | М42х2 |
| 32 | 50,5 | до 300 | 11(110) | М45х2 |  |
| 32 | 47,3 | до 300 | 28(380) | М52х2 |  |

Примечание:   1. Длина рукавов 450...2250мм., по требованию заказчика длина может быть уве       личена до 10 м.

2. По требованию заказчика ирисоединитеяьные размеры могут быть изменены.

3. Значение рабочего давления даны при 4-х кратном запасе прочности, пример обозначения при заказе; рукав с условным проходом 10 мм. наружным диаметром 21,4 мм., рабочим давлением 28 Мпа. присоединительными размерами М20х 1,5, длиной 800 мм. Рукав 10-21.4-28-М20х 1.5-800.